常州市金坛区货物采购

询价通知书

  - 资格后审

项目编号：JSCZJTCG2025120001-01

采购人：常州市金坛区儒林镇人民政府

法定代表人或其委托代理人：陈超

采购代理机构：江苏信达建设工程咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人：王月美

编制人：王辉

发放时间：2026年01月04日

目录

第一章   采购公告

第二章   响应人须知

第三章   评标办法

第四章   采购需求

第五章   合同文本（范本）

第六章   响应文件格式

第一章  儒林专职消防救援队装备采购项目采购公告

项目概况 儒林专职消防救援队装备采购项目（项目名称）的潜在响应人应在常州市金坛区公共资源综合交易服务平台获取电子版询价通知书，并于2026年01月12日14时00分（北京时间）前递交响应文件。

# 一、项目基本情况

1.项目编号： JSCZJTCG2025120001-01

2.项目名称：儒林专职消防救援队装备采购项目

3.预算金额：29.5万元

4.采购方式：询价

5.采购项目分包情况（共  1  包）：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 最高限价 （万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 儒林专职消防救援队装备采购项目 | 1 | 28.8690 | 详见询价文件 |

6.合同履行期限：合同签订后10天内完成供货并验收合格。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

# 二、响应人资格要求（须同时满足）：

1.基本资格条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

1.6未被“信用中国 ”网站（WWW.creditchina.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标（响应）人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动。

2.本项目的特定资格要求：

- 2.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

2.2其他特定资格要求：无。

# 三、询价通知书的获取

- 1.时间：公告发布之日起至2026年01月07日17时00分（北京时间）。

- 2.获取方式：响应人完成注册并办理CA证书后登录“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”（网址：http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jtfzx/jtq/index.html），下载本项目电子版询价通知书。

# 四、响应文件递交截止时间

- 4.1响应文件递交截止时间：2026年01月12日14时00分（北京时间）。

- 4.2本项目采用“不见面”开评标，逾期未递交响应文件的，采购人不予受理。

- 4.3投标工具使用费： 100 元。

# 五、投标保证金：本项目无需递交投标保证金。

# 六、公告期限

- 自本公告发布之日起 3 个工作日。

# 七、发布公告的媒介

- 本次采购公告同时在常州市金坛区公共资源交易网（网址：http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jtfzx/）、江苏省招标投标公共服务平台（网址：https://www.jszbtb.com/#/newindex）上发布。

# 八、其他补充事宜

- 1.本项目采用“不见面”开评标方式，请响应人认真学习常州市金坛区公共资源交易网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市金坛区公共资源综合交易服务平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化招标采购流程要求。

- 技术支持服务热线：4009280095-5

- CA认证证书办理：办理CA证书及电子签章的公司有两家，分别为中国金融认证中心（CFCA）和江苏省国信数字科技有限公司（国信CA），各方交易主体任选其中一家进行办理。

- 一、中国金融认证中心（CFCA）CA证书及电子签章不见面办理指南详见：

- http://114.55.52.107:9010/applyczjg/upload/help/jsjschangzhou/businessguide.html

- 二、江苏省国信数字科技有限公司（简称：国信CA）CA证书及电子签章不见面办理指南详见:

- http://www.jsgxca.com/ManagementGuide2.html

- 1.1办理CA认证证书

- 响应人登录常州市金坛区公共资源交易网“交易指南”下载并查阅 “常州市金坛区CA证书及电子签章不见面办理指南”，按照程序要求办理。因响应人完成注册并办理CA证书需要一定时间,请提前办理好相关手续,逾期未成功下载询价通知书的责任由响应人自行承担。

- 1.2注册

- 响应人登录常州市金坛区公共资源交易网“交易指南”-“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台响应人操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

- 1.3驱动下载

- 响应人登录常州市金坛区公共资源交易网“交易指南”-“新点驱动（江苏互联互通版）”下载相关驱动。

- 1.4 获取电子询价通知书

- 响应人持CA数字认证证书登录常州市金坛区公共资源综合交易服务平台获取电子询价通知书。

- 1.5编制电子响应文件

- 响应人必须通过“综合交易服务平台专用投标文件制作软件”制作并使用CA证书加密上传响应文件，除上述方式之外，不接受响应人以纸质文件以及其他任何方式递交的响应文件。如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

- 1.6递交电子响应文件

- 响应人应于响应文件递交截止时间之前在常州市金坛区公共资源综合交易服务平台递交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

- 1.7电子开标

- 响应人使用CA认证证书登录常州市金坛区公共资源综合交易服务平台进行电子化不见面开标。

- 1.8注意事项

- 1）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市金坛区公共资源交易网发布的更正公告。

- 2）响应人须在开标前使用“开标大厅检测工具”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），开标截止时间后，采购代理人宣布开标并允许解密后，响应人20分钟内完成解密，否则视为该响应人自动放弃该项目的投标，其响应文件采购人不予受理。并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由响应人自行承担。

- 3）本项目为“不见面”开评标，“不见面”开评标时各响应人无需到开评标现场，各响应人可在线观看开标过程。本项目开评标全过程在常州市金坛区公共资源综合交易服务平台不见面开标系统操作，请各投标相关人员在开标过程中不要随意离开网上开标大厅，如因离开网上开标大厅错失信息造成不良后果责任自负。

- 4）注：由于软件名称限定，采购公告、询价通知书中出现的“响应人”、“响应文件”等同于“投标人”、“投标文件”进行理解。

# 九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 名称：常州市金坛区儒林镇人民政府

- 联系人：孙先生

- 联系电话：18961265517

- 地址：江苏省常州市金坛区儒林集镇府前路66号

- 2.采购代理机构信息

- 名称：江苏信达建设工程咨询有限公司

- 地址：常州市金坛区汇金路227号

- 邮箱：380697210@qq.com

- 采购文件相关联系人：王辉

- 联系电话：0519-82353405

- 开标评审相关联系人：王辉

- 联系电话：0519-82353405

第二章  响应人须知

响应人须知前附表

- 本表是本项目的具体资料，是对响应人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| - 序号 | - 条款名称 | - 内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目名称 | - 儒林专职消防救援队装备采购项目 |
|  | - 采购人名称 | - 常州市金坛区儒林镇人民政府 |
| - 2 | - *最高限价 | 2.1最高限价为人民币 28.8690万元 - 2.2响应人应有明确报价，超过最高限价或者控制单价或者无报价投标的，作无效响应文件处理。 |
| - 3 | - *是否接受分支机构参与投标 | - 详见采购公告。 |
| - 4 | - *响应人提供的资格要求材料 | - 4.1响应人基本资格条件材料：提供承诺书，具体详见资格审查承诺书。 |
|  |  | - 4.2响应人特定资格要求材料：详见采购公告。 |
|  |  | 4.3信用记录查询材料：采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站查询，无需响应人另外提供。 |
| - 5 | - 是否需要通过系统上传演示视频 | - ■ 否 |
| - 6 | - *是否允许联合体投标 | - 详见采购公告。 |
| - 7 | - *是否接受进口产品响应 | - 详见采购公告。 |
| - 8 | - *响应人应递交的响应文件格式 | - 8.1商务标 - 需提供的材料（上传至“商务标”模块） - （1）投标函； - （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； - （3）联合体协议书（如有）； - （4）法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件； - （5）分项报价明细表； - （6）偏离表。 - 8.2开标一览表（具体格式以软件系统为准） - 8.3资格审查材料；需提供的材料（上传至“资格审查材料”模块） - （1）资格审查承诺书； - （2）投标人信用承诺书； - （3）认为需提供的其他材料。 8.4投标所需其他材料 需提供的材料（上传至“投标所需其他材料”模块）： （1）认为需提供的其他材料。 |
| - 9 | *投标有效期 | 为 60 日历天（从投标截至之日算起） |
| - 10 | - 是否组织现场考察（标前答疑会） | - ■ 否 |
| - 11 | *投标保证金的递交 | - 详见采购公告 |
| - 12 | 投标保证金的退还 （如有） | 非排名前三名的响应人的投标保证金，在中标结果公示后五个工作日内退还；排名前三名的中标候选人的投标保证金，在采购人与中标供应商签订合同后五个工作日内退还（1个月内未签订合同的，退还第二、三名保证金）。 - 注：招标失败项目的投标保证金应予以退还。再次组织招标时，各响应人须按规定重新缴纳该项目的投标保证金。 |
| - 13 | *是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| - 14 | - 构成询价通知书的其他材料 | - 询价通知书答疑纪要、澄清、更正、说明等 |
| - 15 | - 答疑截止时间 | - 本项目不召开标前答疑会，响应人如对询价通知书有疑问，须在2026年01月08日11时00分前将相关疑问递交系统，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同询价通知书，逾期将不接受其对于询价通知书的相关异议。 |
| - 16 | - 采购人对询价通知书澄清、修改时间 | - 2026年01月04日至响应文件接收截止之日3个工作日前 |
| - 17 | - 响应文件份数 | 无需提供纸质响应文件。 中标供应商在领取中标通知书前须向采购人额外提供从电子化招投标系统打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标书3份，并按要求签字盖章，纸质投标书需胶装。 |
| - 18 | *响应文件递交地点及截止时间 | 电子响应文件由各响应人在响应文件递交截止时间之前自行在常州市金坛区公共资源综合交易服务平台中上传； 响应文件递交截止时间：2026年01月12日14时00分（北京时间）。 |
| - 19 | *开标时间和地点 | 19.1开标时间：同响应文件递交截止时间 19.2开标地点：本项目为“不见面”开评标，“不见面”开评标时各响应人无需到开评标现场，各响应人可在线观看开标过程。 19.3本项目开评标全过程在常州市金坛区公共资源综合交易服务平台不见面开标系统操作，请各投标相关人员在开标过程中不要随意离开网上开标大厅，如因离开网上开标大厅错失信息造成不良后果责任自负。 |
| - 20 | *解密时间 | 采购人发出解密指令20分钟内 |
| - 21 | 开标、评标 | 21.1开标时，响应人的法人代表人或者委托代理人必须在询价通知书规定的开标时间前登录常州市金坛区公共资源综合交易服务平台系统不见面开标大厅。 21.2开标、评标流程： 1）首先进行解密；请各投标单位用CA锁进行解密，响应人在采购人发出解密指令20分钟内不能成功解密，则该响应人投标作无效标处理。 2）进行响应文件导入，请开标主持人将解密后的所有响应文件批量导入下一程序。 3）本项目不公开报价。 4）点击开标结束后，宣布接下来由询价小组进行资格审查、符合性审查。 注意：公告栏发布信息后点击“交流控制”下拉菜单中“开启群聊”，开启后投标单位才能与主持人进行交流，否则无法提问，群聊模式下对话是所有在开标大厅人员都可看见。如需与投标单位进行一对一对话，点击“私聊”按钮就可以进行一对一对话。 |
| - 22 | - 是否允许响应人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | - ■ 不允许 |
| - 23 | - 采购资金的支付方式、时间、条件 | - 详见采购需求、合同部分 |
| - 24 | - 是否收取履约保证金 | - ■ 是，中标供应商向采购人提供相当于合同总价5 %的履约保证金（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或递交），合同期结束后退还，不计息。 |
| - 25 | 25.1异议受理的机构信息 采购人名称：常州市金坛区儒林镇人民政府 通讯地址：江苏省常州市金坛区儒林集镇府前路66号 电话：18961265517 25.2投诉受理的机构信息： 受理部门：常州市金坛区儒林镇人民政府 通讯地址：常州市金坛区儒林镇府前路68号 电话：0519-82560816 |  |
| - 26 | - 采购人补充的其他内容 | - 1.*满足本询价通知书第四章采购需求中加“★”的采购需求。 - 2.各潜在响应人登录“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”（网址： - http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jtfzx/jtq/index.html）后，下载本项目询价通知书，即可按要求参与投标，无须额外登记备案。 3.响应人投标前须自行现场踏勘，费用自理，充分考虑各种风险，一旦中标不得以不了解现场情况为由，提出增加费用的要求。 4.响应人自行勘察现场。 - 5.本项目的技术服务费控制价的1%，由中标供应商领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构，投标人在投标时综合考虑在投标报价中。 |

- 注：

- 1.上表中加 * 项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

第一节  总则

1.适用范围

1.1 本询价通知书仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

1.2 本询价通知书的解释权为常州市金坛区儒林镇人民政府（采购人），以书面解释为准。

1.3 本询价通知书响应人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照询价通知书所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由响应人自行承担。

2.定义

2.1“采购人”：本项目的采购人详见响应人须知前附表。

2.2“采购代理机构”：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构：江苏信达建设工程咨询有限公司。

2.3“响应人”（也称“投标人”、“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3.1合格响应人的条件详见第一章采购公告。

2.3.2关于对参与供应商信用记录的采购要求：

2.3.2.1采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录。

2.3.2.2采购人在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门、法院、工商、税务等部门惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。注：较大数额罚款金额：认定为200万元（含）以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。较大数额罚款金额认定来源于《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》财库【2022】3号文（参照此文件执行）。

2.3.2.3对存在失信信息的供应商，采购人应填写《供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签字确认。同时，代理工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.3.2.4响应人参加采购活动（开标当日）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，响应人须在响应文件中递交没有重大违法记录的书面声明（详见第六章响应文件格式），响应人只要存在上述2.3.2.2项中失信信息情形的，均视为未实质性响应，作无效响应文件处理。“信用中国 ”网站、为供应商信用记录查询的主要网站，供应商失信信息记录查询包含了但并不限于“信用中国”网站。

2.4“服务”是指响应人按询价通知书要求，向采购人提供除货物和工程以外的其他采购对象。具体内容详见第四章采购需求。

2.5“联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购。本项目是否允许联合体投标详见响应人须知前附表。如果允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：

2.5.1以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章2.3.1规定的条件，并按照响应人须知前附表要求递交相关材料。采购人根据采购项目的特殊要求规定响应人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.5.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.5.3以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被拒绝。

2.5.4联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

2.5.5联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购人承担连带责任。

2.6 本项目由于软件模板限定，系统模块中出现“招标文件”、“投标文件”、“投标人”，等同于“询价通知书”、“响应文件”、“响应人”进行理解。

2.7本询价通知书规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

- 3.资金来源、项目属性

- 3.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金。

4.样品：无此内容

5.进口产品：无此内容

6.相关要求

6.1供应商应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子响应结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。

6.2本项目涉及的采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

6.2.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.2.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.2.3供应商应保证，其所提供的货物（服务）在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物（服务）或货物（服务）的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，供应商应承担全部责任。

第二节  询价通知书（也称“招标文件”）

7.询价通知书的构成

7.1询价通知书的组成：

（1）采购公告

（2）响应人须知

（3）评标办法

（4）采购需求

（5）合同文本（范本）

（6）响应文件格式

（7）“响应人须知前附表”规定的其他材料

7.2响应人应认真阅读询价通知书的全部内容。响应人应按照询价通知书要求递交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对询价通知书做出实质性响应，否则投标无效。

7.3根据本章第8款和第9款对询价通知书所作的澄清、修改，构成询价通知书的组成部分。询价通知书的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

- 8.询价通知书的澄清和修正

- 8.1响应人应仔细阅读和检查询价通知书的全部内容，响应人如有疑问，应在响应人须知前附表规定的时间，通过“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”本项目工作台“提问”模块递交，要求采购人对询价通知书予以澄清。

- 响应人不在澄清期限内提出，采购人有权不予答复。

- 8.2 询价通知书的澄清将在响应人须知前附表规定时间前通过“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”本项目工作台“提问”中予以回复，但采购人不指明澄清问题的来源，采购人不再另行通知。

- 8.3澄清文件按本章第8.2款规定发出之时起，视为响应人已收到该澄清文件。响应人未及时查阅询价通知书的澄清，或未按照澄清后的询价通知书编制响应文件，由此造成的后果由响应人自行承担。

- 9.询价通知书的修改

- 9.1询价通知书发布后，采购人确需对询价通知书进行修改的，采购人将通过常州市金坛区公共资源交易网发布的更正公告，同时登入“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”在本项目工作台 “答疑澄清文件领取”模块公布修改文件（修改文件含澄清答疑文件和修改后的的询价通知书）。

- 9.2修改文件按本章第9.1款规定公布之时起，视为响应人已收到该修改文件。响应人未及时下载、查阅修改文件，或未按照该修改文件编制响应文件，由此造成的后果由响应人自行承担。

- 第三节 响应文件（也称“投标文件”）

- 10.投标范围、响应文件中计量单位的使用及投标语言

- 10.1本项目如划分采购包，响应人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。响应人应当对所投采购包对应第四章采购需求所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效响应。

- 10.2除询价通知书有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 10.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。响应人递交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由响应人自行承担

- 11.响应文件格式及相关要求

11.1响应文件格式见“响应人须知前附表”；

11.2询价通知书“第六章 响应文件格式”有规定格式要求的，响应人应按规定的格式填写并按要求递交相关的证明材料；

11.3“响应人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或响应人没有组成联合体的，响应文件不包括本章第11.1中所指的联合体协议书。

12.投标有效期

12.1投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本询价通知书要求的响应文件均保持有效。

12.2在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向响应人提出延长投标有效期的要求，对此要求响应人须以书面形式予以答复。响应人可以拒绝采购人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的响应人既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本章第13条关于投标保证金的返还与没收的规定仍然适用。

- 13.投标保证金

- 13.1响应人必须在响应文件递交截止时间之前，按响应人须知前附表的规定递交投标保证金。

- 13.2响应人不按本章第13.1项要求递交投标保证金的，其响应文件无效。

- 13.3非排名前三名的响应人的投标保证金，在中标结果公示后五个工作日内退还；排名前三名的中标候选人的投标保证金，在采购人与中标供应商签订合同后五个工作日内退还（1个月内未签订合同的，退还第二、三名保证金）。

- 13.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- ①响应人在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件；

- ②中标供应商无正当理由不与采购人订立合同；

- ③中标供应商在签订合同时向采购人提出附加条件；

- ④中标供应商不按照询价通知书要求递交履约保证金的。

- 14.备选投标方案

- 14.1除“响应人须知前附表”另有规定外，响应人不得递交备选投标方案。允许响应人递交备选投标方案的，只有中标供应商所递交的备选投标方案方可予以考虑。询价小组认为中标供应商的备选投标方案优于其按照询价通知书要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

- 15.响应文件的编制

- 15.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为响应文件的组成部分。

- 15.2电子响应文件应使用“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”可接受的投标文件制作工具进行编制、签章和加密，并在响应文件递交截止时间之前上传至 “常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”中。

- 15.3对询价通知书资格审查要求和符合性审查要求中涉及的证明材料，响应人应按要求提供相关证明材料扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若响应人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，询价小组有权认定其响应文件未对询价通知书有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以响应无效处理。询价小组对响应人响应资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为响应人响应资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作响应无效处理。

15.4响应文件应当对询价通知书有关货物参数、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

15.5补充内容：响应文件编制的其它要求详见响应人须知前附表。

15.6响应文件涉及盖章签字的，如电子签名、手写签名或者电子盖章、纸质盖章等都具有法律效力，均予以认可。

- 第四节 投标报价

- 16.投标报价

16.1所有投标均以人民币报价。

16.2响应人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。响应人的报价应包括但不限于下列内容，投标须知资料表中有特殊规定的，从其规定。

16.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照询价通知书要求完成本项目的全部相关服务费用；

16.2.2按照询价通知书要求完成本项目的全部相关服务费用。采购无关的其他商品、服务。

16.4响应人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

第五节  投标（也称“响应”）

17.响应文件的递交

17.1响应人应在响应人须知前附表规定的响应文件递交截止时间之前，向“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”递交加密后的电子响应文件。

17.2因“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台网上开评标系统”故障导致开标活动无法正常进行时，“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台网上开评标系统”故障是指非响应人原因造成所有响应人电子响应文件均无法解密的情形，本项目作流标处理。

17.3响应人递交响应文件的地点：见响应人须知前附表。

17.4逾期上传响应文件的，采购人不予受理。

17.5通过“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”中上传的电子响应文件应使用数字证书认证并加密，未按要求加密和数字证书认证的响应文件，采购人不予受理。

17.6响应人应详细阅读询价通知书的全部内容。响应文件须对响应文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供询价通知书中所要求的全部资料及数据，将被视为响应文件完整性有缺陷。

17.7响应文件应按照询价通知书的格式逐项填写，不准有空项。响应文件未按规定递交或留有空项，将被视为响应文件完整性有缺陷。

17.8响应人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受询价小组对其中任何资料进一步审查的要求。

17.9响应人在响应文件中所加盖公章应为与响应人（如为联合体投标，联合体各方均应加盖公章）名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或响应人代表的全名或加盖名章。

17.10响应人须注意：为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求响应人应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中（若本次询价通知书中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，响应人亦应当自制偏离表并在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若响应人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于响应人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被响应人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加直至加倍扣分或对该投标予以拒绝。

18.响应文件的补充、修改和撤回

18.1在本章第17.1项规定的响应文件递交截止时间之前，响应人可以补充、修改或撤回已递交的响应文件。

第六节 开标

19.开标

19.1采购人在询价通知书规定的时间和地点公开开标；本项目采用不见面交易的方式，响应人无需到现场，但必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。

19.2本项目不公开报价。

- 20.开标、评标、最终报价程序

- 20.1开标、评标、最终报价程序见响应人须知前附表。

- 20.2每个响应人应在响应人须知前附表规定的时间内完成电子响应文件的解密工作，解密后的电子响应文件将进行数据导入。

- 21.特殊情况处理

- 21.1因响应人原因造成响应文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。

- 21.2响应人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场予以答复。

第七节 评标

22.组建询价小组

22.1评标由采购人依法组建的询价小组负责。结合本项目专业要求组建询价小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。询价小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

22.2询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）响应人或响应人的主要负责人的近亲属；

- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- （3）与响应人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- （4）曾因在招标、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

22.3询价小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合询价通知书的商务、技术等实质性要求；

（2）要求响应人对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

24.资格审查

24.1开标结束后，询价小组依法按照询价通知书规定，对照响应文件资格审查材料对响应人的资格进行审查。合格响应人不足3家的，不进入评标程序。其他具体详见第三章评标办法。

- 25.评标

- 25.1询价小组按照第三章评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 第八节 确定中标

- 26.确定中标供应商

26.1代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，详见第三章评标办法。

26.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

27.中标公示

27.1 中标供应商确定后，采购人或代理机构应于2个工作日内，在刊登本次采购公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

27.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

27.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报行政监督部门处理。

27.4响应人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面材料向采购人提出。采购人自收到异议之日起3日内作出答复。对采购人答复不满意或采购人拒不答复的，响应人可按照本章第30.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。

28.采购项目的废标情况

28.1在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

（1）符合专业条件的响应人或者对询价通知书做出实质性响应的响应人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）响应人的报价均超过采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）平台系统出现本章第17.2条的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

28.2废标后，采购人或代理机构将废标理由通知所有响应人。

第九节 合同授予

29.签订合同

29.1采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。采购人不得向中标供应商提出超出询价通知书以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

29.2 排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照询价小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新招标。

29.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

29.4中标供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

29.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标供应商可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，具体详见响应人须知前附表。采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第十节  纪律和监督

30.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

30.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者询价小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；响应人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

30.3 对询价小组成员的纪律要求

询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章没有规定的评审因素和标准进行评标。

30.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

30.5 异议与投诉

（1）异议

a.响应人或者其他利害关系人对询价通知书有异议的，应在响应人须知前附表规定的时间前提出。采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停采购投标活动。

b.响应人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人应当当场作出答复，并制作记录。

c.响应人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

（2）投诉

就第30.5第（1）项规定事项提出投诉的，应先向采购人提出异议。响应人和其他利害关系人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以在答复期满后15个工作日内向“响应人须知前附表”明确的投诉受理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

第十一节  解释权

构成本询价通知书的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除询价通知书中有特别规定外，仅适用于采购投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、响应人须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

第十二节  采购人补充的其他内容

见“响应人须知前附表”。

# 第三章   评标办法

第一节  资格审查程序

1.开标结束后，询价小组将根据本章第二节“资格审查要求”中的规定，对照响应文件资格审查材料对响应人的资格进行审查。合格响应人不足3家的，不进入评标程序。

2.响应人的资格材料有任何一项不符合“资格审查要求”的，资格审查不合格，其投标无效。

- 第二节  资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人基本资格条件 | 具体规定见第一章采购公告 | 详见第六章《资格审查材料》 |
| 2 | 响应人特定资格要求 | 如有，具体规定见第一章采购公告 | 详见第六章《资格审查材料》 |
| 3 | 响应人信用记录 | 采购人于资格审查时通过“信用中国 ” 网站查询。 | 无须响应人提供，由采购人查询。 |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 如有，具体规定见第一章采购公告 | 如有，提供联合体协议书 |
| 5 | 信用承诺书 | 提供符合磋商文件要求的承诺书。 | 详见第六章《投标人信用承诺书》 |
| 6 | 认为需提供的其他材料 | 如有，响应人认为的其他资性证明材料。 | 如有，自行在系统中上传至对应模块 |

第三节  评标程序

1.响应文件的符合性审查

1.1询价小组对资格审查合格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足询价通知书的实质性要求。

1.2询价小组根据本章第四节“符合性审查要求”中规定的审查因素和审查内容，对响应人的响应文件是否实质上响应询价通知书进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件出现“符合性审查要求”有任何一项的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。

- 第四节  符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 是否需要提供其他材料佐证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人名称 | 与营业执照不一致； | 否：无需响应人额外提供材料，由询价小组审查响应文件。 |
| 2 | 投标函 | 未按磋商文件中的投标函编制； | 否：无需响应人额外提供材料，由询价小组审查响应文件。 |
| 3 | 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 | 未按磋商文件中的法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书编制； | 否：无需响应人额外提供材料，由询价小组审查响应文件。 |
| 4 | 投标保证金 | 不符合第二章“响应人须知”第13项规定； | 否：无需响应人额外提供材料，由询价小组审查响应文件。 |
| 5 | 投标完整性 | 将一个采购包中的内容拆开投标； | 否：无需响应人额外提供材料，由询价小组审查响应文件。 |
| 6 | 投标报价 | 投标报价超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； | 否：无需响应人额外提供材料，由询价小组审查响应文件。 |
| 7 | 报价唯一性 | 响应文件出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； | 否：无需响应人额外提供材料，由询价小组审查响应文件。 |
| 8 | 投标有效期 | 响应文件中承诺的投标有效期不满足磋商文件中载明的投标有效期的； | 否：无需响应人额外提供材料，由询价小组审查响应文件。 |
| 9 | 签署、加盖公章 | 未按照磋商文件要求签署、加盖公章的； | 否：无需响应人额外提供材料，由询价小组审查响应文件。 |
| 10 | 加“★”号条款响应 | 未按磋商文件第四章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料的。 | 如有，响应人按照第四章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料。 |
| 11 | 上传电子响应文件时间 | 逾期上传的电子响应文件。 | 否：无需响应人额外提供材料，由询价小组审查响应文件。 |
| 12 | 解密电子响应文件 | 响应人因自身原因造成无法在规定时间内解密电子响应文件的。 | 否：无需响应人额外提供材料，由询价小组审查响应文件。 |
| 13 | 串通投标 | 10.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； 10.2不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机递交或者解密电子响应文件的情形）； 10.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 10.4不同响应人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 10.5不同响应人的响应文件相互混传； 10.6不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 | 否：无需响应人额外提供材料，由询价小组审查响应文件。 |
| 14 | 公平竞争 | 响应人不遵循公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他响应人的竞争行为，存在损害采购人或者其他响应人的合法权益情形的。 | 否：无需响应人额外提供材料，由询价小组审查响应文件。 |
| 15 | 附加条件 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的,或者不能满足磋商文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的。 | 否：无需响应人额外提供材料，由询价小组审查响应文件。 |
| 16 | 响应文件材料 | 响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的。 | 否：无需响应人额外提供材料，由询价小组审查响应文件。 |
| 17 | 其他无效情形 | 14.1磋商文件明确规定无效的其他情形，或者其他被询价小组认定无效的情况； 14.2磋商文件中约定的其他无效标要求； 14.3不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。 | 否：无需响应人额外提供材料，由询价小组审查响应文件。 |

第五节  响应文件有关事项的澄清、说明或者更正

1.评标过程中，询价小组将通过常州市金坛区公共资源综合交易服务平台以书面形式要求响应人对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.响应文件报价出现前后不一致的，除询价通知书另有规定外，按照下列规定修正：

2.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。响应人不确认修正后报价的，其投标无效。

3.报价须包含询价通知书全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对响应总价进行调整。询价小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

4.询价小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该响应人在规定的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；若响应人不能证明其报价合理性，询价小组将其作为无效投标处理。

- 第六节  评标方法

- 1.评标委员应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最后报价计算）由低到高的顺序提出不少于3名成交候选人，并编写评审报告。

- 2.询价小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 3.询价小组在评标过程中发现响应人提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

# 第四章   采购需求

- 第一节  项目基本信息

| 序号 | 项目编号 | 采购项目名称 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JSCZJTCG2025120001-01 | 儒林专职消防救援队装备采购项目 | 28.8690 |

- 第二节  货物需求明细

| 序号 | 货物名称 （标的名称） | 数量 | 备注（拒绝进口/接受进口） | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儒林专职消防救援队装备采购项目 | 1 | 拒绝进口 |  |

注意事项：

1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受响应人选用进口产品参与投标（响应）；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标（响应），但不排斥国内产品。

2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

- 第三节  实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 满足采购需求中带★号条款要求。 |

注：实质性条款（以★号标注）为实质性要求（即投标无效条款），上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

- ★第四节  技术规格及具体参数部分

| 儒林专职消防救援队装备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装备类别 | 装备名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 总价（元） | 备注 | 技术参数 |
| 消防基本防护类装备 | 应急逃生自救安全绳 | 套 | 10 | 600 | 6000 | 包含绳包、下降器、D形扣、扁带等辅助件 | 执行标准：符合 GA 494-2021《消防逃生绳》 标准要求 1. 规格尺寸：绳径≥12mm，长度按需定制≤30m选30m，长度允许偏差±2% 2. 材质结构：采用高强度聚酯纤维编织，内芯为多股绞合结构，外层为耐磨编织护套，耐磨损、抗切割，不含石棉等有害物质 3. 破断强度：静负荷破断拉力≥22kN，满足≥2人同时逃生承载需求；经反复拉伸测试后，破断拉力保留率≥90% 4. 配套部件：每根安全绳配1个自锁式安全钩（材质为高强度合金钢，破断拉力≥15kN）、1个缓降器（适配绳径，下降速度可控在0.15m/s~1.5m/s）、1个收纳袋；2个安全钩需具备防脱卡扣设计（长轴破断强度≥27kN，短轴破断强度≥7kN），避免意外脱落,1根扁带（破断强度≥20kN）。 5. 耐候性能：经高低温（-30℃~60℃）、酸碱、紫外线老化试验后，破断拉力不低于标准值的85%，无明显变形、开裂 6. 操作性能：绳体表面光滑无毛刺，便于快速收放；配套缓降器可单手操作，适用于非专业人员应急逃生；整体重量≤1.5kg/30m，携带便捷 7. 防护性能：护套具备阻燃性能，续燃时间≤2s，阻燃时间≤10s，避免火场高温灼烧断裂 8. 标志标识：绳体清晰标注生产厂家、规格型号、长度、破断拉力、生产日期、执行标准及安全警示语（如“仅限应急逃生，严禁负重作业”） |
|  | 消防员呼救器 | 个 | 20 | 800 | 16000 | / | 1. 功能配置：集成自动报警、手动报警、方位指示三大功能，强制兼容消防员单兵定位系统，可实时传输佩戴人员位置信息至指挥终端 2. 自动报警功能：静止时间达到30s时，自动发出连续报警声；报警声级强度≥110dB（距离1m处），报警灯光为红色频闪，频闪频率≥1Hz 3. 手动报警功能：配备防水手动报警按键，戴手套可一键触发；触发后发出连续报警声和红色频闪灯光，报警状态需手动复位解除 4. 方位指示功能：内置高亮度LED方位灯，灯光颜色为红色，可视距离≥500m（夜间），可在浓烟、黑暗环境中快速识别消防员位置 5. 续航性能：采用可充电锂离子电池，额定电压3.7V，容量≥2000mAh；正常工作时间≥12h，报警状态下续航时间≥8h；充电时间≤4h，支持USB快充，具备过充、过放、短路保护 6. 防护性能：IP防护等级≥IP68，可在1m水深浸泡60min不进水；抗摔高度≥3m，能承受火场救援中的磕碰、冲击；工作温度范围-30℃~60℃，满足高寒、高温环境使用 7. 结构设计：外壳采用高强度阻燃工程塑料，重量≤150g；佩戴方式为腰带卡扣式，牢固不易脱落，不影响消防员战术动作；具备低电量提醒功能，电量不足时发出间歇提示音 8. 标志标识：机身清晰标注生产厂家、规格型号、执行标准、生产日期、报警声级、续航时间等信息，标注红色“消防救援专用”警示字样 执行标准：符合 GA 401-2002《消防呼救器》标准要求 |
|  | 消防手套 | 副 | 30 | 220 | 6600 | / | 1. 结构与材质：采用3D立体设计贴合手型，手背由外向里设五层结构，手掌为四层结构，舒适层选用凯夫拉材质；手背用50%间位芳纶与50%对位芳纶双面针织布，手掌外层加1.0mm±0.2mm头层反绒牛皮加强，缝线选用阻燃尼龙线，手背部及手指关节处设伸缩风琴褶防撞结构 。 2. 阻燃性能：掌心面经纬向续燃和阴燃时间均为0s，损毁长度≤20mm；手背面经纬向两项时间也均为0s，损毁长度≤30mm，整体无熔融、滴落现象，衬里同样无熔融滴落情况 。 3. 热防护性能：整体热防护性能≥35.5cal/cm²，在260℃接触温度下阈值时间≥6s；耐热测试后手套及衬里收缩率均≤1.0%，表面无熔融、脱离和燃烧问题 。 4. 力学性能：9kPa压力下掌心与背面耐磨次数＞2000次；割破力＞15N，掌心和背面撕破强力均≥150N；掌心穿刺力≥60N，背面穿刺力≥70N，可抵御救援中尖锐物伤害 。 5. 阻隔与灵巧性能：防水层及线缝在7kPa静水压下浸泡5min无水滴渗漏，20±2℃水中反复伸握12次无渗漏；30秒内可3次拾取直径≤6.5mm钢棒，握紧性能拉重力比≥95%，不影响救援操作 。 6. 穿戴与外观：袖口采用内扣收缩式设计，避免碎屑进入，穿戴时间≤25s；手掌为黑色、手背为藏蓝色，色差≥3级，整体重量适配单只≤200g，佩戴无明显束缚感 。 7. 环境适配性：工作温度范围-20℃~100℃，可耐受火场高温与低温环境；金属配件经防锈处理，手套整体可应对多场景救援的复杂工况。执行标准：符合GA 7 - 2004《消防手套》标准，同时适配XF633、ISO 18639 - 4救援场景防护要求，具备消防产品CCC认证证书及对应型式检验报告 |
|  | 消防安全腰带 | 根 | 20 | 105 | 2100 | / | 1. 材质要求：织带采用高强度尼龙66或聚酯纤维，无接缝设计，末端为整烫圆弧型；带扣、D型环采用热锻铝7075合金，经阳极氧化处理，扦针为420不锈钢材质，缝线选用同材质灰色尼龙线 。 2. 尺寸规格：织带规格为宽70mm×厚2.5mm；成品分大、中、小型号，长度分别为1400mm、1300mm、1200mm，适配不同腰围消防员；带扣规格长96mm×宽90mm×厚6mm，带扣边角半径≥6mm 。 3. 承重性能：正立方向静拉力≥13KN，承受100kg坠落体冲击后无部件脱落、无明显变形；配置两个D型环，单点承重≥15KN，一个固定距带扣100mm处，另一个可通过移动板自由调节 。 4. 结构设计：采用双扦针插扦改良式带扣，扦针孔为双排六列型式；配备20mm宽尼龙收带扣，方便收纳；织带颜色为藏蓝色，色差≥3级，金属部件为铝本色，移动板为黑色，辨识度高 。 5. 缝制工艺：采用电脑曲折缝制，缝合接口及末端回缝不少于13mm，针迹顺直整齐，无跳针、开线等问题 。 6. 基础性能：整体重量≤0.8kg，佩戴无明显负重感；金属部件具备防静电、防腐蚀性能，可在多场景下使用，工作温度适配-30℃~60℃，高温环境下无熔融、焦化现象 。 执行标准：符合XF494 - 2023《消防用防坠落装备》标准 |
|  | 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 20 | 210 | 4200 |  | 1. 防爆性能：防爆等级≥Ex d IIC T4 Gb，适用于1区、2区爆炸性气体环境，可在石油化工、燃气泄漏等易燃易爆消防救援场景安全使用 2. 光源及亮度：采用大功率LED光源，具备强光、工作光、爆闪3种模式；强光模式照度≥12000lx，有效照射距离≥150m，续航时间≥8h；工作光模式照度≥4000lx，续航时间≥16h；爆闪模式续航时间≥24h，可用于信号警示 3. 电池性能：配备大容量锂离子充电电池，额定电压3.7V，容量≥4000mAh；支持USB快充，充电时间≤4h；具备过充、过放、短路保护功能，低温环境（-20℃）下可正常启动并维持≥60%额定续航 4. 防护等级：IP防护等级≥IP68，可在1m水深浸泡2h不进水，抗摔高度≥2m，适应火场、废墟等复杂救援环境的磕碰、淋水工况 5. 结构设计：灯头角度可调节（调节范围≥0°-90°），佩戴方式兼容安全帽卡扣与弹性头带；重量≤200g，佩戴无明显负重感；外壳采用高强度工程塑料+抗冲击钢化玻璃，耐高温≥120℃、耐低温≤-40℃ 6. 操作性能：配备防水按键，戴手套可单手操作模式切换与开关；电池电量实时显示，低电量时自动提醒 7. 标志标识：外壳清晰标注防爆合格证号、防爆等级、执行标准、生产厂家、生产日期、额定电压等信息 |
|  | 消防腰斧 | 把 | 15 | 130 | 1950 | 优先配备多功能消防腰斧 | 1.符合 XF630-2006《消防腰斧》，具有国家消防装备质量监督部门的检验报告 。 具备能砍、能凿、能撬等性能。斧头和斧柄用整块钢材制成。整斧的金属表面平整光洁，不会有裂纹、毛刺、凹痕或有害杂 质等缺陷。平刃、柄刃和斧柄轴在同一平面上，整斧各部分对 称于该平面。它由斧、刀、锯、斧套等组成，腰斧采用一体设计，除锯条外，其他不可拆卸。 2 重量≤1kg； 3 整斧长(㎜)：≥285； 4 钢材：45#优质不锈钢钢材； 5 刃口硬度：HRC48-56； 6、腰斧尺寸：全长：≥285mm. 斧头长度:≥160mm, 斧头厚度:≥10mm,平刃宽度:≥56mm ; 柄刃宽度: ≥22mm; 撬口宽度≥29mm, 撬口深度:≥25mm |
|  | 消防员灭火防护头套 | 个 | 10 | 90 | 900 | 原名阻燃头套 | 1、消防员灭火防护头套符合 GA 869 《消防员灭火防护头套》 的要求。提供国家消防装备质量监督部门的检验报告 。 2、采用阻燃材料针织制成，材料对皮肤没有刺激性，同时具有保暖吸汗的功能。尺寸大小可以覆盖整个头部，一直延伸到肩 部，与佩带者面部接触紧密，松紧适度，与空气呼吸器面罩配合协调。阻燃性能：经纬向续燃时间均为0s；经纬向损毁长度≤20mm，且无熔融、滴落现象。 3、全棉阻燃， 白色； 4、热稳定性能：尺寸变化率：≤2.0%； 5、水洗尺寸变化：直向≤1.8%，横向： ≤1.6% 抗起球性能：3-4 级; 6、接缝强度：≥330N; 7、质量：≤120g 8、是消防员在灭火现场用于保护头部、面部以及颈部免受火焰 烧伤或蒸汽烫伤的防护装具。 |
|  | 消防员抢险救援头盔 | 顶 | 15 | 1500 | 22500 | / | 1. 材质与结构 外壳材质：高强度工程塑料（如ABS、PC）或复合纤维（碳纤维/玻璃纤维增强），具备抗冲击、耐腐蚀、绝缘特性。 内衬系统：高密度EPS（发泡聚苯乙烯）缓冲层，厚度≥15mm，用于吸收冲击能量。 防护层：部分型号附加防火阻燃涂层（符合EN443、NFPA1951等标准）。 2. 防护性能 抗冲击：顶部承受5kg钢锥从1m高度坠落冲击（符合GA633-2006或EN443标准）。 侧向刚性变形≤40mm，壳体无破裂。 耐穿透：3kg尖锥从1m高度坠落不穿透壳体。阻燃性：接触800℃火焰≤5秒自熄，无熔滴。电绝缘：交流电压≥4400V（1分钟不击穿）。 3. 佩戴系统 悬挂系统：6点或8点式织带调节，搭配快速旋钮锁紧，适配头围52-64cm。 舒适性：透气孔设计+可拆卸吸汗衬垫，支持长时间佩戴。 下颚带：宽度≥20mm，带自锁调节扣，抗拉强度≥1500N。 4. 功能扩展 附件兼容：标配护目镜（防雾/防刮擦）或面罩接口。 预留头灯卡槽、通讯设备接口（如PTT耳机）。 视野范围：水平视角≥180°，垂直视角≥60°。 反光标识：360°高亮反光条（EN ISO 20471标准）。 5. 环境适应性 温度范围：-30℃至+55℃正常使用（低温抗脆裂，高温不变形）。 防水等级：IPX4（防淋雨）或更高。 重量：≤800g（轻量化设计减少颈部负担）。产品适用标准：XF633 。 |
|  | 抢险救援手套 | 副 | 15 | 150 | 2250 | / | 1、阻燃性能：经纬向续燃时间为0s，损毁长度为≤28mm，无熔融、滴落现象。2、抗机械刺穿性能：≥48N。3、抗切割性能：≥7N。4、穿戴性能：穿戴时间≤8s。5、抓握性能：拉重比例≥80%。6、灵巧性能：徙手控制百分≤200%。7、耐撕破性能：≥60.4N。产品适用标准：XF633 。 |
|  | 消防员抢险救援服（夏款） | 套 | 15 | 750 | 11250 | / | 1、材料：采用单层织物, 原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的桔红色双重组织面料；具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 2、技术性能要求：技术性能符合下列要求，需提供检验报告和材料成分证明。 2.1 阻燃性能：经过25次洗涤后，经、纬向损毁长度≤100mm，续燃时间0s，且无熔融、滴落现象。 2.2 断裂强力：面料经向断裂强力≥860N、纬向断裂强力≥820N。 2.3 外层表面抗温性能，面料洗涤5次后，沾水等级4级。 2.4 内层表面吸湿性、速干性：面料洗涤20次后，吸水率202%，滴水扩散时间6.8S，芯吸高度120mm,蒸发速率0.81g/h,透温量不小于9360g/( m2/d)。 2.5 撕破强力：面料经、纬向撕破强力≥120N。 2.6 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率1.0%，且试样表面无明显变化。 2.7 单位面积质量：单位面积质量(200±10)g/m2。 2.8 色牢度：耐洗沾色4-5级，耐水摩擦4-5级，耐人造光色牢度4-5级。 2.9 色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差5级。 2.10 起毛起球性能：按照GB/T 4802.2-2008测试，起毛起球性能4级。 2.11 针距密度：各部位明暗线每3cm≥12针，包缝线每3cm≥9针。 2.12 接缝断裂强力：面料经向接缝断裂强力≥680N； 2.13 硬质附件热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，硬质附件保持其原有功能。 2.14 缝纫线热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，缝纫线无熔融、烧焦的现象。 2.15 防静电性能：上、下衣的带电量每件分别0.4μC 、0.6μC。 2.16反光标志带性能：按GA10-2014标准中反光标志带的要求执行；具体参数要求同灭火防护服。 2.17 质量：按照GA 10-2014中7.18的规定，防护服总质量＜1.5kg。 3、附配件 3.1 拉链：采用芳纶布带树脂咪齿阻燃耐高温防电弧拉链、型号：8号，救援服上衣前门襟和裤子前襟选用的拉链应不小于8号；颜色须与外层面料相匹配；拉链使用芳纶基布的阻燃拉链，需提供检验报告和材料成分证明。 3.2魔术贴：抢险救援服上衣及左臂魔术贴，臂章托和搭扣带，外观平整，钩面排列整齐，钩形完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明差、色花；符合GB/T 23315-2009标准，需提供检验报告和材料成分证明；剪切强度22.4N/cm2，剥离强度4.2N/cm；抗疲劳性能：离合1000次后，剪切强度≥18.5N/cm2，剥离强度≥2.4N/cm；外观平整，钩面排列整齐，钩形完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明显色差、色花。 3.3 救援腰带：颜色、材料与救援服系统，双排针扣设计，气孔采用金属轧边；表面光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件已经过防腐蚀处理；腰带应还具有一定硬度，佩戴舒适，插钎动作灵活，固定可靠。 3.4 右侧级别标识魔术贴搭扣按照总队需求加工制作. 产品适用标准：XF633 。 |
|  | 水域救援头盔 | 顶 | 10 | 350 | 3500 | / | 材质：通常采用高强度工程塑料（如ABS、PC）或复合材料（如碳纤维增强聚合物），确保轻量化和抗冲击性。内衬通常为高密度泡沫（如EPS、EPP）或复合缓冲系统。 重量： 通常在 400 - 800克 之间，具体取决于材质和尺寸。轻量化设计至关重要，以减少长时间佩戴的疲劳和落水后的颈部负担。 尺寸范围：提供多种尺寸（如S, M, L, XL）或可调节范围大的型号，以适应不同头围（通常在52cm - 64cm范围）。配备精密调节系统（旋钮或棘轮）。产品适用标准：XF44 。 |
|  | 水域救援抛绳包 | 包 | 5 | 150 | 750 | / | 1. 绳体材质 高强度聚酯纤维或聚丙烯绳，具备防水、抗紫外线、耐腐蚀特性。 密度小于水（0.97 g/cm³），确保漂浮于水面。 2. 绳长与直径 标准长度：50米（常用）、75米或100米（长距离救援）。 直径：8-10 mm，平衡强度与抛投灵活性。 3. 浮力与承重 浮力：≥35 kgf（确保绳索可支撑落水者）。 破断强度：≥500 kgf（符合EN 1498:2006救援标准）。 4. 绳包设计 容积：15-20升防水包，快速解扣设计。 投掷重量：200-300克配重袋（填充塑料颗粒或沙），投掷距离≥20米。 5. 附加功能 反光标识：夜间救援可见性（EN ISO 12402-8认证）。 自动收绳系统：快速回收绳索（部分型号配置）。 6. 环境适应性 工作温度：-30℃至+70℃。 符合IP67防水等级（浸泡1米水深30分钟不进水）。 |
|  | 湿式潜水服（手套、鞋子） | 套 | 5 | 1000 | 5000 | / | 主要材料：绝大多数采用氯丁橡胶。这是一种闭孔结构的合成橡胶，内部含有大量微小的氮气气泡，这些气泡是提供隔热保温的关键。 外层/内衬：为了提高舒适度、耐用性和穿脱方便性，氯丁橡胶层的内外表面通常会覆盖一层纺织物（如尼龙、聚酯纤维、莱卡等）。外层更耐磨，内衬更柔软亲肤。 单一厚度： 如 3mm，表示全身大部分区域厚度一致。 组合厚度：如 5/4mm，表示躯干部分为5mm，四肢部分为4mm。更常见的是 3/2mm，5/4mm,7/5mm 等。躯干核心区域需要更厚以保护重要器官和保持核心体温。 不同部位厚度： 有些高端潜服会标注更多部位的厚度，如 7/5/4mm（躯干/四肢/关节）。产品适用标准：XF7 。 |
|  | 激流救生衣 | 件 | 10 | 650 | 6500 | / | 1.浮力性能固有浮力：≥150N（ISO 12402-5标准） 2.结构特性材质：420D尼龙涂层（PU3000mm防水）快速解脱系统：肩部拉带式快卸装置（单手操作≤3秒） 反光标识：360° SOLAS级反光带（夜间可视距离≥500m） 3.安全配置 口吹管：冗余补气系统（带防回流阀）示警装置：集成GPS定位模块+121.5MHz应急示位标 承重测试：通过120kg动态载荷冲击测试（3m高度） 4.环境适应性 温度范围：-30℃至+65℃（充气保持时间≥48h）耐腐蚀性：96h盐雾试验后功能正常 5、产品适用标准：XF7 。 |
|  | 消防员护膝、护肘 | 副 | 20 | 280 | 5600 | / | 消防员护膝、护肘， 产品适用标准：XF633 |
|  | 消防员抢险救援防护靴 | 双 | 20 | 350 | 7000 | / | （一）款式和材质：夏季抢险救援靴，选用高腰真皮和阻燃防水帆布制成。（二）性能要求1、夏季抢险救援靴在满足技术性能且透气性好。2、高腰设计满足小腿足部的防护需求。3、具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着舒适、不磨脚。（三）救援靴的款式满足GA633-2006标准。（四）靴底材质为双密度氯丁合成橡胶，一次成型。（五）靴帮材料的物理机械性能符合GA633-2006标准中表3的要求。（六）救援靴的隔热性能试验：在150℃热板测试环境下保持30min，靴内底表面温升≤22℃。（七）救援靴的防砸性能和抗刺穿性能满足GB21148-2007的标准要求，防砸包头和抗刺穿垫适用非金属材料。（八）救援靴的靴帮和外底结合强度满足GB21148-2007的标准要求。（九）防滑性能：始滑角≥15度，满足GA633-2006的标准要求。（十）电绝缘性能：在6000 V下不击穿且泄露电流<3mA。（十一）热稳定性能：满足GA633-2006的标准要求。（十二）靴帮拉链具有自动锁止功能，周边为皮质材料。（十三）鞋帮两侧印有“消防救援”标识。（十四）重量：≤2kg。（十五）反光标志带安装在后跟处，按GA10-2002标准执行。（十六）鞋带颜色与服装颜色一致。 |
| 消防特种防护装备 | 消防员防蜂服 | 套 | 2 | 1200 | 2400 | 没有处置蜂巢任务的消防站，可不配备 | 一、基本描述 1、结构组成：头罩、服装、手套、靴子。 2、主要应用场景：主要防止蜂蜇及蜂类毒液侵袭，还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤。害因素对消防员造成的损伤。 二、标准规范及检验报告 1、符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准。 2、具有第三方检测机构出具的完整有效带有“CMA”标识的检验报告复印件并加盖投标人公章。 三、参数 1、材料和结构：头罩面网由成型不锈钢网制成，具有耐折、耐压、回弹性好、通透舒适等特点，能很好地保护穿着者的面部。腋下及裆下错层透气孔设计，安全透气。手套灵巧，防蛰刺效果好。 2、外观要求：采用双层高强耐刺穿面料制成，连体式设计，密封性好，可带大功率鼓气扇，整体具有良好的耐穿刺性能、透气性能，头罩视野广，网眼细小以免马蜂刺刺入，穿着此防蜂服在进行灭蜂作业时，操作灵活，整体舒适，是消防员及灭蜂人员的理想装备。 3、整体抗蛰刺性能≥0.4N； 外层面料：经2000次循环摩擦后，表面应未被磨穿。 撕破强力：经向、纬向≥60N； 断裂强力：经向、纬向≥650N； 手套抗蛰刺性能≥0.6N； 刺穿性能≥22N； 防护靴电绝缘性能：防护靴的击穿电压≥5000V，泄漏电流<3mA； 4、总体质量≤4.2kg。 |
|  | 隔热防护服 | 套 | 4 | 1350 | 5400 | 优先配备带有空气呼吸器背囊的消防员隔热防护服 | 一、基本描述 1、 结构组成：全套服装由隔热头套、上衣、背带裤、手套、鞋套等组成。 2、 主要应用场景： 隔热服是消防队员扑救辐射热较强的石油火灾和气体火灾以及治炼、 玻璃、 搪瓷、 水泥、 化工、 热电等行业高温作业时的防护服， 具有防辐射热效果好、 质地柔软、 重量轻、 牢度强以及防水等特点。 二、标准规范及检验报告 1、符合 XF634—2015《消防员隔热防护服》 标准。 2、具有第三方检测机构出具的完整有效带有“CMA”标识的检验报告复印件并加盖投标人公章。 三、参数 1、 外层性能： （1） 阻燃性能： 隔热层续燃时间(≤2s)： 损毁长度(mm)： 径向≤ 100， 纬向≤ 100； 熔融、 滴落： 无。 （2） 断裂强力（N） ： 径向≥ 650， 纬向≥650。 （3）撕破强力（N） ： 径向： ≥100，纬向≥100。 （4） 热稳定性能： 尺寸变化率(%):经向:10纬向:10 且无变色、 脱层、 炭化、 熔融和滴落现象。 （5） 耐静水压性能（kPa） ： ≥17kpa。 2、 隔热头罩性能： （1） 视野： 左、 右水平视野≥105°， 上视野≥7°， 下视野≥45°。 （2） 视窗透光率： 试样为浅色透明视窗透光率:≥18%。 3、 隔热手套性能： 隔热手套灵巧性能等级为≥3 级。 4、 整体性能： （1） 火焰和辐射热防护性能 TPP≥28。 （2） 接缝断裂强力（N）：≥ 650。 （3） 针距密度：明暗线:9，包缝线:7。 5、 质量(g）：≤6000。 6、 隔热上衣和隔热裤面料之间的重叠部分不小于 200 mm。 7、 考虑与呼吸保护装具配套使用， 背部设有背囊， 背囊至少能够容纳 6.8 L 空气呼吸器气瓶。 |
|  | 二级防化服 | 套 | 4 | 1000 | 4000 | / | 面料性能：厚度（mm）：0.65mm±0.15mm；撕破强度（N）：≥25、黄色涂层部位：≥18；断裂强力（N）：≥960、黄色涂层部位：≥660；胶靴性能：靴底耐穿刺性能：穿刺力：≥900N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V；防酸碱性能：不渗透；防滑性能：始滑角≥15°；全套重量：≤5kg。 产品适用标准：XF770 。 |
|  | 一级防化服 | 套 | 2 | 10500 | 21000 | / | 1、胶布厚度：0.450.05mm；2、拉伸强度：经纬向>450N/5cm；3、撕裂强度：经纬向>50N；4、阻燃性能：有焰燃烧：<2s5、无焰燃烧时间：<10s；6、损坏长度：<100mm且不得有熔滴；7、靴底的耐刺穿性能：>780N；8、靴底的电绝缘性能：>5000V；9、使用期：12年；10、重量：8.5㎏；11、靴防水性能：浸水2ｈ不渗水 ；12、耐热老化性：125℃，24h，不粘不脆；13、防酸渗透性能：80％、60％、30％HCL三种酸在10mm液柱下1ｈ不渗漏；14、抗汽油性能：120﹟汽油浸泡30s，裂纹，不发盐；15、耐磨性能：-25℃，5min，折叠无裂纹；16、胶层与织物粘合强度：>0.78KN/m；17、胶布抗辐射热渗透：1KW/m²，30s内表面温升<25℃；18、防护服气密性：1650Pa±50Pa，6min减压<300Pa；19、超压排气阀：气流量30L/min，通气阻力78-118Pa；20、通用系统分配阀：定量供气5L/min，手控最大供气量30 L/min。产品适用标准：XF770 。 |
|  | 电绝缘服 | 套 | 2 | 2200 | 4400 | / | 1、电气性能：可耐标称电压7000V，试验电压为14000V,耐受电压21KV，不会发生击穿现象。2、拉伸强度N：经向：1165.5；纬向：969.9；3、撕破强力N：经向：44.9；纬向：45.5；4、全套服装重量≥4.12kg。 |
|  | 消防救生照明线（200米） | 盘 | 1 | 6500 | 6500 | / | 1、整体要求 1.1产品必须符合国家GB226783-2011 《消防救生照明线》标准要求。 1.2具有国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检验报告。 1.3用于火灾烟雾，黑暗，地下场所作业等可视度低的环境导向、照明。 1.4救生照明线由供电系统，发光线体，绕线转盘等组成。 2、性能要求 2.1 救生照明线用才柔软，具有防水，质轻，抗折，耐拉、耐压，耐高温，防爆等性能。其折角5度以下，并不影响发光功能。可以实现360度弯曲，长度为200米。 2.2 采用一体式结构，30AH大容量可充电电池供电，重量≤13KG，工作电压:16.8V。 2.3 导向装置：线体按照国标5.5要求每隔（2±0.1）m 应有清晰可见的夜光方向标志。 2.4 使用寿命达10000小时以上，发光亮度应大于15cd/m². 2.5 直流电供电常亮型连续工作时间不小于8h，闪亮型连续工作时间不小于16h。照明线线体表面温度要求不大于60℃。 2.6产品配置：200m照明线线卷：1盘、充电器：1个、220V充电线1根、铝合金包装箱：1个 |
|  | 静力救援绳（100米） | 捆 | 2 | 1600 | 3200 |  | 一、基本描述 1、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业、绳索救援作业保护。 二、标准规范及检验报告 1、符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 2、具有国家消防装备质量检验检测中心或其他第三方检测机构出具的完整有效带有“CMA”标识的检验报告复印件并加盖投标人公章。 三、参数 1、长度：100米/根 2、直径：10mm±0.5。 3、破断强度：最小破断强度 ≥ 20KN。 4、延伸率：当承重达到最小破断强度的 10%时，安全绳的延伸率不得超出10%。 5、耐高温性能：经 204（±5）℃的耐高温性能试验后，不应出现融熔、焦化现象 。 6、标志：在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期、长度等 |
|  | 浮力绳 | 捆 | 3 | 600 | 1800 |  | 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准 结构性能要求：包芯绳结构，包括绳芯和绳皮。绳皮和绳芯由高分子聚乙烯纤维交叉编织成型，强度高，耐磨损，耐腐蚀。化学稳定性好，透水率低，比水轻，浮于水面上。低延伸率柔性绳索，易于牢固抓握。色彩鲜亮，可见度高。 绳的一端连接漂浮环，采用绳环结构，并用同等材质的细绳扎缝100mm，在扎缝处热封，并包以裹紧的橡胶或塑料套管；另一端采用热封处理并包以裹紧的橡胶或塑料套管。 2，绳径：9.5±0.5mm；长度≥100m；最大断裂强力：≥50kN；延伸率≤2.5%，48h漂浮测试后无下沉现象；颜色：黄色；重量：≤5kg/100m |
|  | 消防半身式安全吊带 | 条 | 2 | 1550 | 3100 | / | 1. 材质 主织带：高强度聚酯纤维（抗拉强度≥20kN） 金属部件：航空级铝合金/不锈钢（耐腐蚀，承重≥22kN） 缝线：芳纶纤维（熔点＞400℃），双针锁缝工艺 2. 承重性能 工作负荷（WLL）：≤140kg（符合EN 358标准） 极限破断强度：≥15kN（腰部D形环单点） 冲击力吸收：坠落制动时冲击力≤6kN（EN 813要求）。产品适用标准：XF494 。 |
|  | 防盗门破拆工具组（液压） | 套 | 1 | 2600 | 2600 | / | 额定输出压力(Mpa):70±5% ；额定输出量(ml/次):≥0.8 ；低压输出压力(Mpa):〈1.3 ；低压流量(ml/次):≥3.2 ；手柄力(N):≤350；质量(工作状态)Kg:≤4开门器主要参数额定分离力KN:≥60闭合长度mm:≤200工作范围mm:0～310质量Kg:≤3.6小型扩张器主要参数 ；额定分离力KN:≥40 ；最大分离距离mm:≥150；质量Kg:≤3.6 。产品适用标准：GB 32459 。 |
|  | 哈里根 | 把 | 1 | 850 | 850 |  | 撬棍：可用于撬多种结构的门和锁。长度：≥450mm重量：≥1.8kg 需满足使用方要求 。 |
| 消防通信器材 | 消防员单兵通信设备 | 台 | 10 | 3600 | 36000 | 易燃易爆场所应使用相应防护等级的防爆手持电台 | (1)频率范围：350-400MHz，发射功率：1~4W可调； (2)信道容量：≥1024；组群：≥64（每组群≥128个组）频率稳定度：≤±0.5ppm； (3)重量（带标配电池和天线）：≤310g (4)电池容量：≥2400mAh； (5)对讲机需具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.4英寸； (6)为保证对讲机良好的接收性能，对讲机数字静态接收灵敏度≤-124dBm（或≤0.14μV）（BER5%）。 (7)对讲机应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（型号核准证证书必须在有效期内）； (8)对讲机需内置定位模块，支持单北斗定位模式； (9)对讲机需具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP68； (10)对讲机需内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V5.0，需提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章； (11)对讲机需支持导水功能，流入到麦克风和喇叭里的水可以快速流出，保证对讲机音质清晰、声音响亮； (12)对讲机需支持智能降噪功能，保证对讲机在各种嘈杂环境下都能提供清晰的语音，噪声抑制能力不小于30dB； (13)对讲机需支持中文短信收发功能，短信收发界面呈现方式为连续会话形式，与同一联系人的信息来往短信能在同一条短信记录中查看，这样能够很直观快速的查阅到短信会话过程；短信息文本内容最多支持500个汉字； (14)在直通模式下，对讲机在近距离1.2米时通话，彼此不会产生信号干扰； (15)对讲机可组成临时动态组，最多保存32个动态组（2个动态组群）； (16)支持多种开关机方式：1.可通过长按开关机键进行开机和关机；2.可以通过软件配置，设定插入电池以及电池从无电到有电自动开机；3.可以通过软件配置，设定插入电池以及电池从无电到有电不能自动开机； (17)支持电池防伪功能：插上非原装电池时终端以文字提示“非原装电池!”； (18)支持混合组群功能：常规信道(含数字直通、模拟直通、数字中转、模拟中转、自组网、增强型虚拟集群)和集群组呼可以放在同一个组群里，通过信道旋钮在常规信道和集群组呼之间进行切换，且不重启； (19)支持支持通过蓝牙进行读频和写频； (20)支持发送讲话方别名功能：数字集群及常规模式下都支持通话过程中将自身的对讲机别名和通话语音一起发送给收听方； (21)支持定位经纬度信息及场强(RSSI)上报功能：数字集群及常规模式下都支持在上报定位经纬度信息同时上报场强(RSSI)； (22)支持报警发送位置信息功能：常规模式下，在触发报警的同时将本终端的位置信息发给指定的联系人； (23)支持直通双路功能：1.数字常规采用 TDMA 双时隙；2.直通工作方式下一个频点支持2个时隙同时工作，承载2组通话组实现一个频点两路通话； (24)支持双时隙数据传输功能：支持采用双时隙方式来传输分组数据； (25)支持控制信道列表更新功能：集群模式下，终端支持接收集群系统下发的控制信道更新指令，并进行自动更新，信道数量最大支持 1024个； |
| 其他消防器材 | 多功能消防水枪 | 支 | 5 | 1050 | 5250 | / | 1. 接口规格：与水带公称内径匹配（KWS65快速接口），材质为高强度铝合金，阳极氧化处理，耐腐蚀 2. 喷射功能：具备直流、开花、喷雾、水雾≥4种喷射模式，模式切换便捷无卡顿；开花/喷雾覆盖面均匀，直流射程满足实战需求 3. 工作压力范围：额定工作压力0.35MPa~2.0MPa；最大工作压力≥4.0MPa，压力波动时喷射模式稳定.操作力矩≤15N.m 4. 射程指标：额定工作压力0.6MPa时，直流射程≥30m；喷雾状态有效覆盖半径≥5m（高层建筑场景可调整为直流射程≥35m）喷雾角度调节范围为0°到 270°之间。 5. 材质要求：枪体主体为高强度轻质铝合金/工程塑料，抗冲击、耐磨损；密封件为耐老化橡胶，无渗漏 6. 操作性能：重量≤3.5kg（含接口），单手可完成模式切换；配备防滑握把，便于火场握持操作 7. 耐压性能：在1.5倍额定工作压力下保压2min，无变形、渗漏、破裂现象 8. 耐高低温性能：经-30℃低温、55℃高温试验后，各项性能指标仍符合GB 8181-2019标准要求 9. 标志标识：枪体清晰标注生产厂家、型号规格、执行标准、生产日期、工作压力等信息 10. 配套要求：每支水枪配专用防护套1个；提供配套维修工具及易损件（密封垫、弹簧等）套 |
|  | 异型异径接口（40-65) | 个 | 10 | 65 | 650 | / | 异型异径接口（40-65)： 65母转40公（3个）、65公转40母（3个）、65母转40母（2个）、65公转40公（2个） 产品适用标准：GB12514.1、GB12514.2 。 |
|  | 中压分水器（三分水） | 个 | 2 | 900 | 1800 | / | 进水口径为80mm，出水口径为65mm。 产品适用标准：XF868 。 |
|  | 6米拉梯（金属） | 架 | 1 | 1100 | 1100 | / | 6米拉梯（金属）产品适用标准：GB 21976.3 |
|  | 15米金属拉梯（轻质） | 架 | 1 | 11000 | 11000 | / | 15米金属拉梯（轻质）产品适用标准：GB 21976.3 |
|  | 9米拉梯（金属） | 架 | 1 | 5200 | 5200 | / | 9米拉梯（金属） 产品适用标准：GB 21976.3 |
|  | 挂钩梯（金属） | 架 | 2 | 1500 | 3000 | / | 挂钩梯（金属） 产品适用标准：GB 21976.3 |
|  | 消防水带20-65-20 | 套 | 100 | 320 | 32000 | / | 1. 公称内径：65mm，允许偏差符合GB 6246要求； 2. 工作长度：20m，允许偏差±0.3m或符合GB 6246； 3. 工作压力：≥2.5MPa； 4. 爆破压力：≥7.5MPa； 5. 材料结构：内胶为聚氨酯（PU），增强层为高强度合成纤维编织；机器四道三箍捆扎且为快速接口 6. 外观：表面平整、无气泡、裂纹、脱层、明显杂质，颜色均匀； 7. 经规定水压试验、老化试验后，性能指标符合GB 6246要求； 8. 每条水带上应标明规格、工作压力、生产日期、生产厂家、执行标准等； 9. 产品须符合GB 6246要求，并提供型式检验报告。 |
|  | 消防水带20-80-20 | 套 | 50 | 420 | 21000 |  | 1. 公称内径：80mm，允许偏差符合GB 6246要求； 2. 工作长度：20m，允许偏差±0.3m或符合GB 6246； 3. 工作压力：≥2.5MPa； 4. 爆破压力：≥7.5MPa； 5. 材料结构：内胶为聚氨酯（PU），增强层为高强度合成纤维编织；机器四道三箍捆扎且为快速接口 6. 外观：表面平整、无气泡、裂纹、脱层、明显杂质，颜色均匀； 7. 经规定水压试验、老化试验后，性能指标符合GB 6246要求； 8. 每条水带上应标明规格、工作压力、生产日期、生产厂家、执行标准等； 9. 产品须符合GB 6246要求，并提供型式检验报告。 |
|  | 消防水带20-40-20 | 套 | 20 | 310 | 6200 |  | 1. 公称内径：40mm，允许偏差符合GB 6246要求； 2. 工作长度：20m，允许偏差±0.3m或符合GB 6246； 3. 工作压力：≥5.0MPa； 4. 爆破压力：≥18MPa； 5. 材料结构：内胶为聚氨酯（PU），增强层为高强度合成纤维编织；机器四道三箍捆扎且为快速接口 6. 外观：表面平整、无气泡、裂纹、脱层、明显杂质，颜色均匀； 7. 经规定水压试验、老化试验后，性能指标符合GB 6246要求； 8. 每条水带上应标明规格、工作压力、生产日期、生产厂家、执行标准等； 9. 产品须符合GB 6246要求，并提供型式检验报告。 |
|  | 水幕水带 | 套 | 5 | 300 | 1500 | / | 内径：65mm。 长度：20米。工作压力：0.8MPa。 爆破压力：不大于 2.0MPa。 结构：外编织层采用涤纶长丝，内衬添加丁晴橡胶，外编织层每隔 25 厘米设置一个孔。产品适用标准：GB 6246 。 |
|  | 多功能挠钩 | 套 | 2 | 2300 | 4600 | / | 多功能挠钩 需满足使用方要求 。 |
|  | 多功能消火栓扳手 | 个 | 2 | 120 | 240 | / | 多功能消火栓扳手 产品适用标准：GB 4452 |
|  | 隔离警示带 | 盘 | 10 | 180 | 1800 | / | 主要用途：用于灾害事故现场警戒。 1.双面反光； 2.每盘长≥50米，宽≥5厘米。 3.方便收卷。 |
| 总计 |  |  | 485 |  | 288690.0 |  |  |
| 注：本项目采用全费用单价，全费用单价应包含投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照采购文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人投标时无需提交产品检测报告。中标供应商须在合同履约期间，于产品交付时，向采购人同步提供符合要求的有效检测报告。本文件中所引用的所有技术标准与规范，如有最新标准与规范按最新标准与规范来执行。

- 第五节  商务和服务要求

| 履约时间和地点 | 中标人在签订合同后 10 天内交货，具体时间根据采购人通知送货，成交供应商负责将货物安全无损运抵采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| 付款期限和方式 | 货到安装调试完成并经验收合格后付至合同价的95%，质保期期满后付清余款（不计息）。 |
| 验收条件 | 最终验收与接收标准：供应商提供的所有产品，均须在交付至采购人指定的消防中队后，由该中队进行验收。验收结论以消防中队的书面确认为唯一依据。仅当产品通过消防中队验收，并被其认定为符合使用要求、性能良好且可投入正常使用时，采购人才予以接收并办理后续付款手续。若产品未通过验收，采购人有权拒收货物并要求供应商承担相应责任。产品保修期自验收合格之日起算。 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b.货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c.货物具备产品合格证。 d.中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担包括但不限于货物的包装、运输、装卸、安装调试、培训等费用。 e.货物安装调试完毕，能正常运行。 |
| 付款方式 | 转账 |
| 违约责任 | 中标人逾期未交货物的，中标人向采购人每日偿付货物款 5 ‰的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同。 |
| 售后服务要求 | - 1.质保期不少于2年，由货物安装验收合格后开始计算。国家和省市有关设备三包规定和厂商标准高于该要求的，应按相关规定和厂商标准执行。质保期结束后，供货方对合同中的设备提供免费保修服务，如需更换零配件，供货方只收取零配件费。 - 2.免费安装及调试。 - 3.保修期内产品质量非需方所致，中标人无条件免费维修。 - 4.产品保修期结束，中标方提供终生维修服务，只收配件费用。 - 5.售后服务人员根据采购方需求不定期的现场回访及设备厂家维护。 6.提供设备的操作说明书和简易操作流程卡。 |
| 知识产权 | 1.中标人提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证。 2.中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由中标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 |
| 其他要求 | 1.包装和运输（须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）） 2.所有设备、附（配）件应符合本方案与招标文件要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。所有货物在到达现场时须经采购方代表验收，验货时须提交该产品的质量合格证明。如商检或货物测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，采购方有权拒收并要求赔偿。 3.如设备运输和调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，供货方应及时安排换货，以保证设备调试的成功完成。换货的相关费用由供货方承担。 4.所有货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家强制性标准和规范要求。 5.质量保证：投标产品的所有部件是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求，投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。 6.最终验收与接收标准：供应商提供的所有产品，均须在交付至采购人指定的消防中队后，由该中队进行现场验收。验收结论以消防中队的书面确认为唯一依据。 仅当产品通过消防中队验收，并被其认定为符合使用要求、性能良好且可投入正常使用时，采购人才予以接收并办理后续付款手续。若产品未通过验收，采购人有权拒收货物并要求供应商承担相应责任。 |

### 第六节  其他重要条款

1.响应人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

2.响应人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加采购的项目投标。各响应人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

3.除采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

4.“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“政府采购严重违法失信行为记录名单”，为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

第五章   合同文本（范本）

甲方：常州市金坛区儒林镇人民政府

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1.项目名称：

2.采购内容：

3.服务范围：

4.合同期限：

5.其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证。

乙方保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。乙方保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与甲方无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由乙方承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。

第五条　质量保证和售后服务

1.乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2.质量保证：

（1）所有货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家强制性标准和规范要求。

（2）质量保证：投标产品的所有部件是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求，投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

（3）环保标准需达到国家最新标准。

3.售后服务：

（1）质保期不少于2年，由货物安装验收合格后开始计算。若相关规定质保期大于2年的，按规定执行。质保期内的日常维护及保养工作免费。中标人须委派指定的技术人员定期进行维护保养，委派的专业人员名单必须报采购人审批，采购人认为不合格的，中标人应及时给予更换。质保期满后，投标供应商对易损部件优先、优惠，以成本价供应，并提供终身服务。

（2）所有货物在使用期限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障、损坏，不管是否在质保期内，中标人必须及时维修或更换，一切费用由中标人承担。

（3）因乙方装备质量问题造成第三方人身、财产损害的，乙方应承担全部赔偿责任。如果因为质量不合格的防护装备导致消防员受伤或牺牲，乙方将承担直接的法律和赔偿责任。

（4）在质保期内，因乙方所供货物制造质量问题出现故障时，乙方在接到甲方通知后1小时内响应，3小时内赶到甲方项目现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件；在质保期内，因甲方使用不当原因出现故障时，乙方在接到采购人通知后，应在上述的时限内赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。

（5）在质保期满后，货物出现故障时，中标人仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收标准：按采购文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条　付款

1.本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2.付款方式： 货到安装调试完成并经验收合格后付至合同价的95%，质保期期满后付清余款（不计息）。

注：当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

第八条　违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2.甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3.乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4.乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的10天，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5.乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

（1）在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

（2）在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

（3）按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6.乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7.违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8.其他：

第九条　不可抗力

1.不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1） 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1.本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方： （盖章） |  | 乙方： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第六章   响应文件格式

（本项目由于软件模板限定，此章节中出现“招标文件”、“投标文件”、“投标人”，等同于“询价通知书”、“响应文件”、“响应人”进行理解。投标人无需调整内容，按此章节内容编写即可。）

封面

（项目名称）

投  标  文  件

项目编号：

投标人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：         年         月         日

投标函

致：                   （采购人名称）

（代理机构名称）

我单位收到贵单位                  （项目编号）招标文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起       日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供招标文件规定的全部投标文件，包括投标文件、开标一览表、资格审查材料等。

3.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

4.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

5.开标一览表或投标文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

11.接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

投 标 人：                        （盖单位公章）

单位地址：

法定代表人：      （签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期：         年        月        日

注：除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位公章）

日   期：                年        月        日

注：如果由投标人的法定代表人亲自签署和递交投标文件的，则需提供本证明，但不需要提供下页的授权委托书。

法定代表人身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

注：1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

2.仅当招标文件注明允许分支机构响应的，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

日期：       年       月       日

注：由委托代理人签署和递交投标文件的，需同时提供本授权委托书和上页的法定代表人身份证明。

委托代理人身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

注：除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

联合体协议书（如有，格式自拟）

法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件

证明材料

分项报价明细表

价格单位:人民币元

| 儒林专职消防救援队装备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装备类别 | 装备名称 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 备注 | 技术参数 |
| 消防基本防护类装备 | 应急逃生自救安全绳 | 套 | 10 |  |  | 包含绳包、下降器、D形扣、扁带等辅助件 | 执行标准：符合 GA 494-2021《消防逃生绳》 标准要求 1. 规格尺寸：绳径≥12mm，长度按需定制≤30m选30m，长度允许偏差±2% 2. 材质结构：采用高强度聚酯纤维编织，内芯为多股绞合结构，外层为耐磨编织护套，耐磨损、抗切割，不含石棉等有害物质 3. 破断强度：静负荷破断拉力≥22kN，满足≥2人同时逃生承载需求；经反复拉伸测试后，破断拉力保留率≥90% 4. 配套部件：每根安全绳配1个自锁式安全钩（材质为高强度合金钢，破断拉力≥15kN）、1个缓降器（适配绳径，下降速度可控在0.15m/s~1.5m/s）、1个收纳袋；2个安全钩需具备防脱卡扣设计（长轴破断强度≥27kN，短轴破断强度≥7kN），避免意外脱落,1根扁带（破断强度≥20kN）。 5. 耐候性能：经高低温（-30℃~60℃）、酸碱、紫外线老化试验后，破断拉力不低于标准值的85%，无明显变形、开裂 6. 操作性能：绳体表面光滑无毛刺，便于快速收放；配套缓降器可单手操作，适用于非专业人员应急逃生；整体重量≤1.5kg/30m，携带便捷 7. 防护性能：护套具备阻燃性能，续燃时间≤2s，阻燃时间≤10s，避免火场高温灼烧断裂 8. 标志标识：绳体清晰标注生产厂家、规格型号、长度、破断拉力、生产日期、执行标准及安全警示语（如“仅限应急逃生，严禁负重作业”） |
|  | 消防员呼救器 | 个 | 20 |  |  | / | 1. 功能配置：集成自动报警、手动报警、方位指示三大功能，强制兼容消防员单兵定位系统，可实时传输佩戴人员位置信息至指挥终端 2. 自动报警功能：静止时间达到30s时，自动发出连续报警声；报警声级强度≥110dB（距离1m处），报警灯光为红色频闪，频闪频率≥1Hz 3. 手动报警功能：配备防水手动报警按键，戴手套可一键触发；触发后发出连续报警声和红色频闪灯光，报警状态需手动复位解除 4. 方位指示功能：内置高亮度LED方位灯，灯光颜色为红色，可视距离≥500m（夜间），可在浓烟、黑暗环境中快速识别消防员位置 5. 续航性能：采用可充电锂离子电池，额定电压3.7V，容量≥2000mAh；正常工作时间≥12h，报警状态下续航时间≥8h；充电时间≤4h，支持USB快充，具备过充、过放、短路保护 6. 防护性能：IP防护等级≥IP68，可在1m水深浸泡60min不进水；抗摔高度≥3m，能承受火场救援中的磕碰、冲击；工作温度范围-30℃~60℃，满足高寒、高温环境使用 7. 结构设计：外壳采用高强度阻燃工程塑料，重量≤150g；佩戴方式为腰带卡扣式，牢固不易脱落，不影响消防员战术动作；具备低电量提醒功能，电量不足时发出间歇提示音 8. 标志标识：机身清晰标注生产厂家、规格型号、执行标准、生产日期、报警声级、续航时间等信息，标注红色“消防救援专用”警示字样 执行标准：符合 GA 401-2002《消防呼救器》标准要求 |
|  | 消防手套 | 副 | 30 |  |  | / | 1. 结构与材质：采用3D立体设计贴合手型，手背由外向里设五层结构，手掌为四层结构，舒适层选用凯夫拉材质；手背用50%间位芳纶与50%对位芳纶双面针织布，手掌外层加1.0mm±0.2mm头层反绒牛皮加强，缝线选用阻燃尼龙线，手背部及手指关节处设伸缩风琴褶防撞结构 。 2. 阻燃性能：掌心面经纬向续燃和阴燃时间均为0s，损毁长度≤20mm；手背面经纬向两项时间也均为0s，损毁长度≤30mm，整体无熔融、滴落现象，衬里同样无熔融滴落情况 。 3. 热防护性能：整体热防护性能≥35.5cal/cm²，在260℃接触温度下阈值时间≥6s；耐热测试后手套及衬里收缩率均≤1.0%，表面无熔融、脱离和燃烧问题 。 4. 力学性能：9kPa压力下掌心与背面耐磨次数＞2000次；割破力＞15N，掌心和背面撕破强力均≥150N；掌心穿刺力≥60N，背面穿刺力≥70N，可抵御救援中尖锐物伤害 。 5. 阻隔与灵巧性能：防水层及线缝在7kPa静水压下浸泡5min无水滴渗漏，20±2℃水中反复伸握12次无渗漏；30秒内可3次拾取直径≤6.5mm钢棒，握紧性能拉重力比≥95%，不影响救援操作 。 6. 穿戴与外观：袖口采用内扣收缩式设计，避免碎屑进入，穿戴时间≤25s；手掌为黑色、手背为藏蓝色，色差≥3级，整体重量适配单只≤200g，佩戴无明显束缚感 。 7. 环境适配性：工作温度范围-20℃~100℃，可耐受火场高温与低温环境；金属配件经防锈处理，手套整体可应对多场景救援的复杂工况。执行标准：符合GA 7 - 2004《消防手套》标准，同时适配XF633、ISO 18639 - 4救援场景防护要求，具备消防产品CCC认证证书及对应型式检验报告 |
|  | 消防安全腰带 | 根 | 20 |  |  | / | 1. 材质要求：织带采用高强度尼龙66或聚酯纤维，无接缝设计，末端为整烫圆弧型；带扣、D型环采用热锻铝7075合金，经阳极氧化处理，扦针为420不锈钢材质，缝线选用同材质灰色尼龙线 。 2. 尺寸规格：织带规格为宽70mm×厚2.5mm；成品分大、中、小型号，长度分别为1400mm、1300mm、1200mm，适配不同腰围消防员；带扣规格长96mm×宽90mm×厚6mm，带扣边角半径≥6mm 。 3. 承重性能：正立方向静拉力≥13KN，承受100kg坠落体冲击后无部件脱落、无明显变形；配置两个D型环，单点承重≥15KN，一个固定距带扣100mm处，另一个可通过移动板自由调节 。 4. 结构设计：采用双扦针插扦改良式带扣，扦针孔为双排六列型式；配备20mm宽尼龙收带扣，方便收纳；织带颜色为藏蓝色，色差≥3级，金属部件为铝本色，移动板为黑色，辨识度高 。 5. 缝制工艺：采用电脑曲折缝制，缝合接口及末端回缝不少于13mm，针迹顺直整齐，无跳针、开线等问题 。 6. 基础性能：整体重量≤0.8kg，佩戴无明显负重感；金属部件具备防静电、防腐蚀性能，可在多场景下使用，工作温度适配-30℃~60℃，高温环境下无熔融、焦化现象 。 执行标准：符合XF494 - 2023《消防用防坠落装备》标准 |
|  | 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 20 |  |  |  | 1. 防爆性能：防爆等级≥Ex d IIC T4 Gb，适用于1区、2区爆炸性气体环境，可在石油化工、燃气泄漏等易燃易爆消防救援场景安全使用 2. 光源及亮度：采用大功率LED光源，具备强光、工作光、爆闪3种模式；强光模式照度≥12000lx，有效照射距离≥150m，续航时间≥8h；工作光模式照度≥4000lx，续航时间≥16h；爆闪模式续航时间≥24h，可用于信号警示 3. 电池性能：配备大容量锂离子充电电池，额定电压3.7V，容量≥4000mAh；支持USB快充，充电时间≤4h；具备过充、过放、短路保护功能，低温环境（-20℃）下可正常启动并维持≥60%额定续航 4. 防护等级：IP防护等级≥IP68，可在1m水深浸泡2h不进水，抗摔高度≥2m，适应火场、废墟等复杂救援环境的磕碰、淋水工况 5. 结构设计：灯头角度可调节（调节范围≥0°-90°），佩戴方式兼容安全帽卡扣与弹性头带；重量≤200g，佩戴无明显负重感；外壳采用高强度工程塑料+抗冲击钢化玻璃，耐高温≥120℃、耐低温≤-40℃ 6. 操作性能：配备防水按键，戴手套可单手操作模式切换与开关；电池电量实时显示，低电量时自动提醒 7. 标志标识：外壳清晰标注防爆合格证号、防爆等级、执行标准、生产厂家、生产日期、额定电压等信息 |
|  | 消防腰斧 | 把 | 15 |  |  | 优先配备多功能消防腰斧 | 1.符合 XF630-2006《消防腰斧》，具有国家消防装备质量监督部门的检验报告 。 具备能砍、能凿、能撬等性能。斧头和斧柄用整块钢材制成。整斧的金属表面平整光洁，不会有裂纹、毛刺、凹痕或有害杂 质等缺陷。平刃、柄刃和斧柄轴在同一平面上，整斧各部分对 称于该平面。它由斧、刀、锯、斧套等组成，腰斧采用一体设计，除锯条外，其他不可拆卸。 2 重量≤1kg； 3 整斧长(㎜)：≥285； 4 钢材：45#优质不锈钢钢材； 5 刃口硬度：HRC48-56； 6、腰斧尺寸：全长：≥285mm. 斧头长度:≥160mm, 斧头厚度:≥10mm,平刃宽度:≥56mm ; 柄刃宽度: ≥22mm; 撬口宽度≥29mm, 撬口深度:≥25mm |
|  | 消防员灭火防护头套 | 个 | 10 |  |  | 原名阻燃头套 | 1、消防员灭火防护头套符合 GA 869 《消防员灭火防护头套》 的要求。提供国家消防装备质量监督部门的检验报告 。 2、采用阻燃材料针织制成，材料对皮肤没有刺激性，同时具有保暖吸汗的功能。尺寸大小可以覆盖整个头部，一直延伸到肩 部，与佩带者面部接触紧密，松紧适度，与空气呼吸器面罩配合协调。阻燃性能：经纬向续燃时间均为0s；经纬向损毁长度≤20mm，且无熔融、滴落现象。 3、全棉阻燃， 白色； 4、热稳定性能：尺寸变化率：≤2.0%； 5、水洗尺寸变化：直向≤1.8%，横向： ≤1.6% 抗起球性能：3-4 级; 6、接缝强度：≥330N; 7、质量：≤120g 8、是消防员在灭火现场用于保护头部、面部以及颈部免受火焰 烧伤或蒸汽烫伤的防护装具。 |
|  | 消防员抢险救援头盔 | 顶 | 15 |  |  | / | 1. 材质与结构 外壳材质：高强度工程塑料（如ABS、PC）或复合纤维（碳纤维/玻璃纤维增强），具备抗冲击、耐腐蚀、绝缘特性。 内衬系统：高密度EPS（发泡聚苯乙烯）缓冲层，厚度≥15mm，用于吸收冲击能量。 防护层：部分型号附加防火阻燃涂层（符合EN443、NFPA1951等标准）。 2. 防护性能 抗冲击：顶部承受5kg钢锥从1m高度坠落冲击（符合GA633-2006或EN443标准）。 侧向刚性变形≤40mm，壳体无破裂。 耐穿透：3kg尖锥从1m高度坠落不穿透壳体。阻燃性：接触800℃火焰≤5秒自熄，无熔滴。电绝缘：交流电压≥4400V（1分钟不击穿）。 3. 佩戴系统 悬挂系统：6点或8点式织带调节，搭配快速旋钮锁紧，适配头围52-64cm。 舒适性：透气孔设计+可拆卸吸汗衬垫，支持长时间佩戴。 下颚带：宽度≥20mm，带自锁调节扣，抗拉强度≥1500N。 4. 功能扩展 附件兼容：标配护目镜（防雾/防刮擦）或面罩接口。 预留头灯卡槽、通讯设备接口（如PTT耳机）。 视野范围：水平视角≥180°，垂直视角≥60°。 反光标识：360°高亮反光条（EN ISO 20471标准）。 5. 环境适应性 温度范围：-30℃至+55℃正常使用（低温抗脆裂，高温不变形）。 防水等级：IPX4（防淋雨）或更高。 重量：≤800g（轻量化设计减少颈部负担）。产品适用标准：XF633 。 |
|  | 抢险救援手套 | 副 | 15 |  |  | / | 1、阻燃性能：经纬向续燃时间为0s，损毁长度为≤28mm，无熔融、滴落现象。2、抗机械刺穿性能：≥48N。3、抗切割性能：≥7N。4、穿戴性能：穿戴时间≤8s。5、抓握性能：拉重比例≥80%。6、灵巧性能：徙手控制百分≤200%。7、耐撕破性能：≥60.4N。产品适用标准：XF633 。 |
|  | 消防员抢险救援服（夏款） | 套 | 15 |  |  | / | 1、材料：采用单层织物, 原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的桔红色双重组织面料；具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 2、技术性能要求：技术性能符合下列要求，需提供检验报告和材料成分证明。 2.1 阻燃性能：经过25次洗涤后，经、纬向损毁长度≤100mm，续燃时间0s，且无熔融、滴落现象。 2.2 断裂强力：面料经向断裂强力≥860N、纬向断裂强力≥820N。 2.3 外层表面抗温性能，面料洗涤5次后，沾水等级4级。 2.4 内层表面吸湿性、速干性：面料洗涤20次后，吸水率202%，滴水扩散时间6.8S，芯吸高度120mm,蒸发速率0.81g/h,透温量不小于9360g/( m2/d)。 2.5 撕破强力：面料经、纬向撕破强力≥120N。 2.6 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率1.0%，且试样表面无明显变化。 2.7 单位面积质量：单位面积质量(200±10)g/m2。 2.8 色牢度：耐洗沾色4-5级，耐水摩擦4-5级，耐人造光色牢度4-5级。 2.9 色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差5级。 2.10 起毛起球性能：按照GB/T 4802.2-2008测试，起毛起球性能4级。 2.11 针距密度：各部位明暗线每3cm≥12针，包缝线每3cm≥9针。 2.12 接缝断裂强力：面料经向接缝断裂强力≥680N； 2.13 硬质附件热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，硬质附件保持其原有功能。 2.14 缝纫线热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，缝纫线无熔融、烧焦的现象。 2.15 防静电性能：上、下衣的带电量每件分别0.4μC 、0.6μC。 2.16反光标志带性能：按GA10-2014标准中反光标志带的要求执行；具体参数要求同灭火防护服。 2.17 质量：按照GA 10-2014中7.18的规定，防护服总质量＜1.5kg。 3、附配件 3.1 拉链：采用芳纶布带树脂咪齿阻燃耐高温防电弧拉链、型号：8号，救援服上衣前门襟和裤子前襟选用的拉链应不小于8号；颜色须与外层面料相匹配；拉链使用芳纶基布的阻燃拉链，需提供检验报告和材料成分证明。 3.2魔术贴：抢险救援服上衣及左臂魔术贴，臂章托和搭扣带，外观平整，钩面排列整齐，钩形完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明差、色花；符合GB/T 23315-2009标准，需提供检验报告和材料成分证明；剪切强度22.4N/cm2，剥离强度4.2N/cm；抗疲劳性能：离合1000次后，剪切强度≥18.5N/cm2，剥离强度≥2.4N/cm；外观平整，钩面排列整齐，钩形完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明显色差、色花。 3.3 救援腰带：颜色、材料与救援服系统，双排针扣设计，气孔采用金属轧边；表面光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件已经过防腐蚀处理；腰带应还具有一定硬度，佩戴舒适，插钎动作灵活，固定可靠。 3.4 右侧级别标识魔术贴搭扣按照总队需求加工制作. 产品适用标准：XF633 。 |
|  | 水域救援头盔 | 顶 | 10 |  |  | / | 材质：通常采用高强度工程塑料（如ABS、PC）或复合材料（如碳纤维增强聚合物），确保轻量化和抗冲击性。内衬通常为高密度泡沫（如EPS、EPP）或复合缓冲系统。 重量： 通常在 400 - 800克 之间，具体取决于材质和尺寸。轻量化设计至关重要，以减少长时间佩戴的疲劳和落水后的颈部负担。 尺寸范围：提供多种尺寸（如S, M, L, XL）或可调节范围大的型号，以适应不同头围（通常在52cm - 64cm范围）。配备精密调节系统（旋钮或棘轮）。产品适用标准：XF44 。 |
|  | 水域救援抛绳包 | 包 | 5 |  |  | / | 1. 绳体材质 高强度聚酯纤维或聚丙烯绳，具备防水、抗紫外线、耐腐蚀特性。 密度小于水（0.97 g/cm³），确保漂浮于水面。 2. 绳长与直径 标准长度：50米（常用）、75米或100米（长距离救援）。 直径：8-10 mm，平衡强度与抛投灵活性。 3. 浮力与承重 浮力：≥35 kgf（确保绳索可支撑落水者）。 破断强度：≥500 kgf（符合EN 1498:2006救援标准）。 4. 绳包设计 容积：15-20升防水包，快速解扣设计。 投掷重量：200-300克配重袋（填充塑料颗粒或沙），投掷距离≥20米。 5. 附加功能 反光标识：夜间救援可见性（EN ISO 12402-8认证）。 自动收绳系统：快速回收绳索（部分型号配置）。 6. 环境适应性 工作温度：-30℃至+70℃。 符合IP67防水等级（浸泡1米水深30分钟不进水）。 |
|  | 湿式潜水服（手套、鞋子） | 套 | 5 |  |  | / | 主要材料：绝大多数采用氯丁橡胶。这是一种闭孔结构的合成橡胶，内部含有大量微小的氮气气泡，这些气泡是提供隔热保温的关键。 外层/内衬：为了提高舒适度、耐用性和穿脱方便性，氯丁橡胶层的内外表面通常会覆盖一层纺织物（如尼龙、聚酯纤维、莱卡等）。外层更耐磨，内衬更柔软亲肤。 单一厚度： 如 3mm，表示全身大部分区域厚度一致。 组合厚度：如 5/4mm，表示躯干部分为5mm，四肢部分为4mm。更常见的是 3/2mm，5/4mm,7/5mm 等。躯干核心区域需要更厚以保护重要器官和保持核心体温。 不同部位厚度： 有些高端潜服会标注更多部位的厚度，如 7/5/4mm（躯干/四肢/关节）。产品适用标准：XF7 。 |
|  | 激流救生衣 | 件 | 10 |  |  | / | 1.浮力性能固有浮力：≥150N（ISO 12402-5标准） 2.结构特性材质：420D尼龙涂层（PU3000mm防水）快速解脱系统：肩部拉带式快卸装置（单手操作≤3秒） 反光标识：360° SOLAS级反光带（夜间可视距离≥500m） 3.安全配置 口吹管：冗余补气系统（带防回流阀）示警装置：集成GPS定位模块+121.5MHz应急示位标 承重测试：通过120kg动态载荷冲击测试（3m高度） 4.环境适应性 温度范围：-30℃至+65℃（充气保持时间≥48h）耐腐蚀性：96h盐雾试验后功能正常 5、产品适用标准：XF7 。 |
|  | 消防员护膝、护肘 | 副 | 20 |  |  | / | 消防员护膝、护肘， 产品适用标准：XF633 |
|  | 消防员抢险救援防护靴 | 双 | 20 |  |  | / | （一）款式和材质：夏季抢险救援靴，选用高腰真皮和阻燃防水帆布制成。（二）性能要求1、夏季抢险救援靴在满足技术性能且透气性好。2、高腰设计满足小腿足部的防护需求。3、具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着舒适、不磨脚。（三）救援靴的款式满足GA633-2006标准。（四）靴底材质为双密度氯丁合成橡胶，一次成型。（五）靴帮材料的物理机械性能符合GA633-2006标准中表3的要求。（六）救援靴的隔热性能试验：在150℃热板测试环境下保持30min，靴内底表面温升≤22℃。（七）救援靴的防砸性能和抗刺穿性能满足GB21148-2007的标准要求，防砸包头和抗刺穿垫适用非金属材料。（八）救援靴的靴帮和外底结合强度满足GB21148-2007的标准要求。（九）防滑性能：始滑角≥15度，满足GA633-2006的标准要求。（十）电绝缘性能：在6000 V下不击穿且泄露电流<3mA。（十一）热稳定性能：满足GA633-2006的标准要求。（十二）靴帮拉链具有自动锁止功能，周边为皮质材料。（十三）鞋帮两侧印有“消防救援”标识。（十四）重量：≤2kg。（十五）反光标志带安装在后跟处，按GA10-2002标准执行。（十六）鞋带颜色与服装颜色一致。 |
| 消防特种防护装备 | 消防员防蜂服 | 套 | 2 |  |  | 没有处置蜂巢任务的消防站，可不配备 | 一、基本描述 1、结构组成：头罩、服装、手套、靴子。 2、主要应用场景：主要防止蜂蜇及蜂类毒液侵袭，还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤。害因素对消防员造成的损伤。 二、标准规范及检验报告 1、符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准。 2、具有第三方检测机构出具的完整有效带有“CMA”标识的检验报告复印件并加盖投标人公章。 三、参数 1、材料和结构：头罩面网由成型不锈钢网制成，具有耐折、耐压、回弹性好、通透舒适等特点，能很好地保护穿着者的面部。腋下及裆下错层透气孔设计，安全透气。手套灵巧，防蛰刺效果好。 2、外观要求：采用双层高强耐刺穿面料制成，连体式设计，密封性好，可带大功率鼓气扇，整体具有良好的耐穿刺性能、透气性能，头罩视野广，网眼细小以免马蜂刺刺入，穿着此防蜂服在进行灭蜂作业时，操作灵活，整体舒适，是消防员及灭蜂人员的理想装备。 3、整体抗蛰刺性能≥0.4N； 外层面料：经2000次循环摩擦后，表面应未被磨穿。 撕破强力：经向、纬向≥60N； 断裂强力：经向、纬向≥650N； 手套抗蛰刺性能≥0.6N； 刺穿性能≥22N； 防护靴电绝缘性能：防护靴的击穿电压≥5000V，泄漏电流<3mA； 4、总体质量≤4.2kg。 |
|  | 隔热防护服 | 套 | 4 |  |  | 优先配备带有空气呼吸器背囊的消防员隔热防护服 | 一、基本描述 1、 结构组成：全套服装由隔热头套、上衣、背带裤、手套、鞋套等组成。 2、 主要应用场景： 隔热服是消防队员扑救辐射热较强的石油火灾和气体火灾以及治炼、 玻璃、 搪瓷、 水泥、 化工、 热电等行业高温作业时的防护服， 具有防辐射热效果好、 质地柔软、 重量轻、 牢度强以及防水等特点。 二、标准规范及检验报告 1、符合 XF634—2015《消防员隔热防护服》 标准。 2、具有第三方检测机构出具的完整有效带有“CMA”标识的检验报告复印件并加盖投标人公章。 三、参数 1、 外层性能： （1） 阻燃性能： 隔热层续燃时间(≤2s)： 损毁长度(mm)： 径向≤ 100， 纬向≤ 100； 熔融、 滴落： 无。 （2） 断裂强力（N） ： 径向≥ 650， 纬向≥650。 （3）撕破强力（N） ： 径向： ≥100，纬向≥100。 （4） 热稳定性能： 尺寸变化率(%):经向:10纬向:10 且无变色、 脱层、 炭化、 熔融和滴落现象。 （5） 耐静水压性能（kPa） ： ≥17kpa。 2、 隔热头罩性能： （1） 视野： 左、 右水平视野≥105°， 上视野≥7°， 下视野≥45°。 （2） 视窗透光率： 试样为浅色透明视窗透光率:≥18%。 3、 隔热手套性能： 隔热手套灵巧性能等级为≥3 级。 4、 整体性能： （1） 火焰和辐射热防护性能 TPP≥28。 （2） 接缝断裂强力（N）：≥ 650。 （3） 针距密度：明暗线:9，包缝线:7。 5、 质量(g）：≤6000。 6、 隔热上衣和隔热裤面料之间的重叠部分不小于 200 mm。 7、 考虑与呼吸保护装具配套使用， 背部设有背囊， 背囊至少能够容纳 6.8 L 空气呼吸器气瓶。 |
|  | 二级防化服 | 套 | 4 |  |  | / | 面料性能：厚度（mm）：0.65mm±0.15mm；撕破强度（N）：≥25、黄色涂层部位：≥18；断裂强力（N）：≥960、黄色涂层部位：≥660；胶靴性能：靴底耐穿刺性能：穿刺力：≥900N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V；防酸碱性能：不渗透；防滑性能：始滑角≥15°；全套重量：≤5kg。 产品适用标准：XF770 。 |
|  | 一级防化服 | 套 | 2 |  |  | / | 1、胶布厚度：0.450.05mm；2、拉伸强度：经纬向>450N/5cm；3、撕裂强度：经纬向>50N；4、阻燃性能：有焰燃烧：<2s5、无焰燃烧时间：<10s；6、损坏长度：<100mm且不得有熔滴；7、靴底的耐刺穿性能：>780N；8、靴底的电绝缘性能：>5000V；9、使用期：12年；10、重量：8.5㎏；11、靴防水性能：浸水2ｈ不渗水 ；12、耐热老化性：125℃，24h，不粘不脆；13、防酸渗透性能：80％、60％、30％HCL三种酸在10mm液柱下1ｈ不渗漏；14、抗汽油性能：120﹟汽油浸泡30s，裂纹，不发盐；15、耐磨性能：-25℃，5min，折叠无裂纹；16、胶层与织物粘合强度：>0.78KN/m；17、胶布抗辐射热渗透：1KW/m²，30s内表面温升<25℃；18、防护服气密性：1650Pa±50Pa，6min减压<300Pa；19、超压排气阀：气流量30L/min，通气阻力78-118Pa；20、通用系统分配阀：定量供气5L/min，手控最大供气量30 L/min。产品适用标准：XF770 。 |
|  | 电绝缘服 | 套 | 2 |  |  | / | 1、电气性能：可耐标称电压7000V，试验电压为14000V,耐受电压21KV，不会发生击穿现象。2、拉伸强度N：经向：1165.5；纬向：969.9；3、撕破强力N：经向：44.9；纬向：45.5；4、全套服装重量≥4.12kg。 |
|  | 消防救生照明线（200米） | 盘 | 1 |  |  | / | 1、整体要求 1.1产品必须符合国家GB226783-2011 《消防救生照明线》标准要求。 1.2具有国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检验报告。 1.3用于火灾烟雾，黑暗，地下场所作业等可视度低的环境导向、照明。 1.4救生照明线由供电系统，发光线体，绕线转盘等组成。 2、性能要求 2.1 救生照明线用才柔软，具有防水，质轻，抗折，耐拉、耐压，耐高温，防爆等性能。其折角5度以下，并不影响发光功能。可以实现360度弯曲，长度为200米。 2.2 采用一体式结构，30AH大容量可充电电池供电，重量≤13KG，工作电压:16.8V。 2.3 导向装置：线体按照国标5.5要求每隔（2±0.1）m 应有清晰可见的夜光方向标志。 2.4 使用寿命达10000小时以上，发光亮度应大于15cd/m². 2.5 直流电供电常亮型连续工作时间不小于8h，闪亮型连续工作时间不小于16h。照明线线体表面温度要求不大于60℃。 2.6产品配置：200m照明线线卷：1盘、充电器：1个、220V充电线1根、铝合金包装箱：1个 |
|  | 静力救援绳（100米） | 捆 | 2 |  |  |  | 一、基本描述 1、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业、绳索救援作业保护。 二、标准规范及检验报告 1、符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 2、具有国家消防装备质量检验检测中心或其他第三方检测机构出具的完整有效带有“CMA”标识的检验报告复印件并加盖投标人公章。 三、参数 1、长度：100米/根 2、直径：10mm±0.5。 3、破断强度：最小破断强度 ≥ 20KN。 4、延伸率：当承重达到最小破断强度的 10%时，安全绳的延伸率不得超出10%。 5、耐高温性能：经 204（±5）℃的耐高温性能试验后，不应出现融熔、焦化现象 。 6、标志：在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期、长度等 |
|  | 浮力绳 | 捆 | 3 |  |  |  | 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准 结构性能要求：包芯绳结构，包括绳芯和绳皮。绳皮和绳芯由高分子聚乙烯纤维交叉编织成型，强度高，耐磨损，耐腐蚀。化学稳定性好，透水率低，比水轻，浮于水面上。低延伸率柔性绳索，易于牢固抓握。色彩鲜亮，可见度高。 绳的一端连接漂浮环，采用绳环结构，并用同等材质的细绳扎缝100mm，在扎缝处热封，并包以裹紧的橡胶或塑料套管；另一端采用热封处理并包以裹紧的橡胶或塑料套管。 2，绳径：9.5±0.5mm；长度≥100m；最大断裂强力：≥50kN；延伸率≤2.5%，48h漂浮测试后无下沉现象；颜色：黄色；重量：≤5kg/100m |
|  | 消防半身式安全吊带 | 条 | 2 |  |  | / | 1. 材质 主织带：高强度聚酯纤维（抗拉强度≥20kN） 金属部件：航空级铝合金/不锈钢（耐腐蚀，承重≥22kN） 缝线：芳纶纤维（熔点＞400℃），双针锁缝工艺 2. 承重性能 工作负荷（WLL）：≤140kg（符合EN 358标准） 极限破断强度：≥15kN（腰部D形环单点） 冲击力吸收：坠落制动时冲击力≤6kN（EN 813要求）。产品适用标准：XF494 。 |
|  | 防盗门破拆工具组（液压） | 套 | 1 |  |  | / | 额定输出压力(Mpa):70±5% ；额定输出量(ml/次):≥0.8 ；低压输出压力(Mpa):〈1.3 ；低压流量(ml/次):≥3.2 ；手柄力(N):≤350；质量(工作状态)Kg:≤4开门器主要参数额定分离力KN:≥60闭合长度mm:≤200工作范围mm:0～310质量Kg:≤3.6小型扩张器主要参数 ；额定分离力KN:≥40 ；最大分离距离mm:≥150；质量Kg:≤3.6 。产品适用标准：GB 32459 。 |
|  | 哈里根 | 把 | 1 |  |  |  | 撬棍：可用于撬多种结构的门和锁。长度：≥450mm重量：≥1.8kg 需满足使用方要求 。 |
| 消防通信器材 | 消防员单兵通信设备 | 台 | 10 |  |  | 易燃易爆场所应使用相应防护等级的防爆手持电台 | (1)频率范围：350-400MHz，发射功率：1~4W可调； (2)信道容量：≥1024；组群：≥64（每组群≥128个组）频率稳定度：≤±0.5ppm； (3)重量（带标配电池和天线）：≤310g (4)电池容量：≥2400mAh； (5)对讲机需具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.4英寸； (6)为保证对讲机良好的接收性能，对讲机数字静态接收灵敏度≤-124dBm（或≤0.14μV）（BER5%）。 (7)对讲机应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（型号核准证证书必须在有效期内）； (8)对讲机需内置定位模块，支持单北斗定位模式； (9)对讲机需具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP68； (10)对讲机需内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V5.0，需提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章； (11)对讲机需支持导水功能，流入到麦克风和喇叭里的水可以快速流出，保证对讲机音质清晰、声音响亮； (12)对讲机需支持智能降噪功能，保证对讲机在各种嘈杂环境下都能提供清晰的语音，噪声抑制能力不小于30dB； (13)对讲机需支持中文短信收发功能，短信收发界面呈现方式为连续会话形式，与同一联系人的信息来往短信能在同一条短信记录中查看，这样能够很直观快速的查阅到短信会话过程；短信息文本内容最多支持500个汉字； (14)在直通模式下，对讲机在近距离1.2米时通话，彼此不会产生信号干扰； (15)对讲机可组成临时动态组，最多保存32个动态组（2个动态组群）； (16)支持多种开关机方式：1.可通过长按开关机键进行开机和关机；2.可以通过软件配置，设定插入电池以及电池从无电到有电自动开机；3.可以通过软件配置，设定插入电池以及电池从无电到有电不能自动开机； (17)支持电池防伪功能：插上非原装电池时终端以文字提示“非原装电池!”； (18)支持混合组群功能：常规信道(含数字直通、模拟直通、数字中转、模拟中转、自组网、增强型虚拟集群)和集群组呼可以放在同一个组群里，通过信道旋钮在常规信道和集群组呼之间进行切换，且不重启； (19)支持支持通过蓝牙进行读频和写频； (20)支持发送讲话方别名功能：数字集群及常规模式下都支持通话过程中将自身的对讲机别名和通话语音一起发送给收听方； (21)支持定位经纬度信息及场强(RSSI)上报功能：数字集群及常规模式下都支持在上报定位经纬度信息同时上报场强(RSSI)； (22)支持报警发送位置信息功能：常规模式下，在触发报警的同时将本终端的位置信息发给指定的联系人； (23)支持直通双路功能：1.数字常规采用 TDMA 双时隙；2.直通工作方式下一个频点支持2个时隙同时工作，承载2组通话组实现一个频点两路通话； (24)支持双时隙数据传输功能：支持采用双时隙方式来传输分组数据； (25)支持控制信道列表更新功能：集群模式下，终端支持接收集群系统下发的控制信道更新指令，并进行自动更新，信道数量最大支持 1024个； |
| 其他消防器材 | 多功能消防水枪 | 支 | 5 |  |  | / | 1. 接口规格：与水带公称内径匹配（KWS65快速接口），材质为高强度铝合金，阳极氧化处理，耐腐蚀 2. 喷射功能：具备直流、开花、喷雾、水雾≥4种喷射模式，模式切换便捷无卡顿；开花/喷雾覆盖面均匀，直流射程满足实战需求 3. 工作压力范围：额定工作压力0.35MPa~2.0MPa；最大工作压力≥4.0MPa，压力波动时喷射模式稳定.操作力矩≤15N.m 4. 射程指标：额定工作压力0.6MPa时，直流射程≥30m；喷雾状态有效覆盖半径≥5m（高层建筑场景可调整为直流射程≥35m）喷雾角度调节范围为0°到 270°之间。 5. 材质要求：枪体主体为高强度轻质铝合金/工程塑料，抗冲击、耐磨损；密封件为耐老化橡胶，无渗漏 6. 操作性能：重量≤3.5kg（含接口），单手可完成模式切换；配备防滑握把，便于火场握持操作 7. 耐压性能：在1.5倍额定工作压力下保压2min，无变形、渗漏、破裂现象 8. 耐高低温性能：经-30℃低温、55℃高温试验后，各项性能指标仍符合GB 8181-2019标准要求 9. 标志标识：枪体清晰标注生产厂家、型号规格、执行标准、生产日期、工作压力等信息 10. 配套要求：每支水枪配专用防护套1个；提供配套维修工具及易损件（密封垫、弹簧等）套 |
|  | 异型异径接口（40-65) | 个 | 10 |  |  | / | 异型异径接口（40-65)： 65母转40公（3个）、65公转40母（3个）、65母转40母（2个）、65公转40公（2个） 产品适用标准：GB12514.1、GB12514.2 。 |
|  | 中压分水器（三分水） | 个 | 2 |  |  | / | 进水口径为80mm，出水口径为65mm。 产品适用标准：XF868 。 |
|  | 6米拉梯（金属） | 架 | 1 |  |  | / | 6米拉梯（金属）产品适用标准：GB 21976.3 |
|  | 15米金属拉梯（轻质） | 架 | 1 |  |  | / | 15米金属拉梯（轻质）产品适用标准：GB 21976.3 |
|  | 9米拉梯（金属） | 架 | 1 |  |  | / | 9米拉梯（金属） 产品适用标准：GB 21976.3 |
|  | 挂钩梯（金属） | 架 | 2 |  |  | / | 挂钩梯（金属） 产品适用标准：GB 21976.3 |
|  | 消防水带20-65-20 | 套 | 100 |  |  | / | 1. 公称内径：65mm，允许偏差符合GB 6246要求； 2. 工作长度：20m，允许偏差±0.3m或符合GB 6246； 3. 工作压力：≥2.5MPa； 4. 爆破压力：≥7.5MPa； 5. 材料结构：内胶为聚氨酯（PU），增强层为高强度合成纤维编织；机器四道三箍捆扎且为快速接口 6. 外观：表面平整、无气泡、裂纹、脱层、明显杂质，颜色均匀； 7. 经规定水压试验、老化试验后，性能指标符合GB 6246要求； 8. 每条水带上应标明规格、工作压力、生产日期、生产厂家、执行标准等； 9. 产品须符合GB 6246要求，并提供型式检验报告。 |
|  | 消防水带20-80-20 | 套 | 50 |  |  |  | 1. 公称内径：80mm，允许偏差符合GB 6246要求； 2. 工作长度：20m，允许偏差±0.3m或符合GB 6246； 3. 工作压力：≥2.5MPa； 4. 爆破压力：≥7.5MPa； 5. 材料结构：内胶为聚氨酯（PU），增强层为高强度合成纤维编织；机器四道三箍捆扎且为快速接口 6. 外观：表面平整、无气泡、裂纹、脱层、明显杂质，颜色均匀； 7. 经规定水压试验、老化试验后，性能指标符合GB 6246要求； 8. 每条水带上应标明规格、工作压力、生产日期、生产厂家、执行标准等； 9. 产品须符合GB 6246要求，并提供型式检验报告。 |
|  | 消防水带20-40-20 | 套 | 20 |  |  |  | 1. 公称内径：40mm，允许偏差符合GB 6246要求； 2. 工作长度：20m，允许偏差±0.3m或符合GB 6246； 3. 工作压力：≥5.0MPa； 4. 爆破压力：≥18MPa； 5. 材料结构：内胶为聚氨酯（PU），增强层为高强度合成纤维编织；机器四道三箍捆扎且为快速接口 6. 外观：表面平整、无气泡、裂纹、脱层、明显杂质，颜色均匀； 7. 经规定水压试验、老化试验后，性能指标符合GB 6246要求； 8. 每条水带上应标明规格、工作压力、生产日期、生产厂家、执行标准等； 9. 产品须符合GB 6246要求，并提供型式检验报告。 |
|  | 水幕水带 | 套 | 5 |  |  | / | 内径：65mm。 长度：20米。工作压力：0.8MPa。 爆破压力：不大于 2.0MPa。 结构：外编织层采用涤纶长丝，内衬添加丁晴橡胶，外编织层每隔 25 厘米设置一个孔。产品适用标准：GB 6246 。 |
|  | 多功能挠钩 | 套 | 2 |  |  | / | 多功能挠钩 需满足使用方要求 。 |
|  | 多功能消火栓扳手 | 个 | 2 |  |  | / | 多功能消火栓扳手 产品适用标准：GB 4452 |
|  | 隔离警示带 | 盘 | 10 |  |  | / | 主要用途：用于灾害事故现场警戒。 1.双面反光； 2.每盘长≥50米，宽≥5厘米。 3.方便收卷。 |
| 总计 |  |  | 485 |  |  |  |  |
| 注：本项目采用全费用单价，全费用单价应包含投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照采购文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：                        （盖单位公章）

日期：         年        月        日

填写说明：以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

偏离表

（一）服务偏离表

| 对本项目服务条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况（据实填写） | 说明 |

注：1.对服务偏离表中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投 标 人：                        （盖单位公章）

日期：         年        月        日

（二）实质性条款偏离表（如有）

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满足采购需求中带★号条款要求。 |  |  |  |

投 标 人：                        （盖单位公章）

日期：         年        月        日

注：

1.上表所列各项均为不可负偏离条款，仅需填写“投标响应情况”栏目、“偏离情况”栏目以及“说明”栏目的内容。

2.“实质性条款具体内容”栏目，任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标（响应）被拒绝，作无效投标文件处理。

3.“投标响应情况”一栏，应当如实填写“响应”或“不响应”。

4.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，填写“正偏离”的，还应当在对应的“说明”一栏填写具体内容，否则视为“无偏离”；“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

5.询价小组有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

6.《实质性条款响应情况表》内容与投标文件其他内容冲突的，以《实质性条款响应情况表》为准。

7.要求提供证明资料，按照要求提供至相应模块，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

技术方案（如有）

开标一览表（具体格式以软件系统为准）

资格审查材料

（一）资格审查承诺书

（采购人名称）：

贵单位组织的                   （项目名称）采购活动，我单位愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

| 序号 | 承诺内容 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我单位具有独立承担民事责任的能力。 | 是 |
| 2 | 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 是 |
| 3 | 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 是 |
| 4 | 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 是 |
| 5 | 我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） | 是 |
| 6 | 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 | 是 |

投标人承诺：我单位如在采购活动中有违法违规行为或弄虚作假材料等情形，愿意接受行政监督部门依法查处，行政处罚信息在有关行政监督网公示。

投 标 人：                        （盖单位公章）

日期：         年        月        日

说明：1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

4.采购人保留核查中标供应商上表中所涉及凭证原件或复印件的权利。

（二）特定资格要求上传的材料（如有）

证明材料

投标人信用承诺书

本单位及本单位法定代表人，清楚知晓我单位参与             （项目名称）的投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位及我单位法定代表人保证遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法依规参与本项目采购投标活动。

二、我单位保证严格按照本次招标文件中的投标人资格要求提供相应投标资料，并在“常州市金坛区公共资源综合交易服务平台”企业诚信库录入的所有企业信息和上传的企业资料都是真实、有效、准确且合法的，没有伪造、修改和弄虚作假的情形。

三、我单位财务和经营状况良好，具备履行合同能力，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。我单位和我单位法定代表人以及授权代表人在本项目采购投标活动中，均不存在、也未参与任何围标串标活动，也不存在以他人名义投标的行为。我单位如被查实在本项目采购投标活动中存在围标串标的或以他人名义投标的，本单位及法定代表人共同承担法律责任，接受相应行政、刑事处罚及失信惩戒。

四、我单位在采购投标活动期间，如果涉及异议或投诉，将严格按照法律法规及规范性文件的规定执行，否则采购人或有关行政监督部门可以不予受理。

六、我单位如果涉及异议或投诉，将由本单位法定代表人在异议或投诉书中真实署名并实际参与采购人或有关行政监督部门的质询。

七、我单位如在采购投标活动中有违法违规行为或弄虚作假材料等情形，愿意接受行政监督部门依法查处，行政处罚信息在有关行政监督网公示。

八、以上是我单位真实意思的表示。若存在弄虚作假情况的，本单位及法定代表人自愿接受采购人否决我单位的投标资格或中标结果，并共同承担法律责任，接受相应行政、刑事处罚及失信惩戒。本承诺书一经签订即作为中标合同的组成部分，对我单位在与本项目投标有关的任何行为中具有法律约束力。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年        月        日

注：除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

## 认为需提供的其他材料（如有）